Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования

«Минский государственный колледж электроники»

Специальность 2 - 41 01 31 «Микроэлектроника»

Дипломный проект

Выбор оборудования для проведения функционального контроля кристаллов

Пояснительная записка

ДП 158МЭ.11.00.00.000 ПЗ

Разработал

Руководитель

Консультанты

П.А. Кушелевич

Е.Н. Кусенок

Е.С. Витебская
Н.А. Немцева
2022

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Минский государственный колледж электроники»

Отделение ССО

Специальность 2-41 01 31 гр. 158МЭ УТВЕРЖДАЮ

Замдиректора по учебной работе 	Е.В.Филипцова

« уу » оъ	2022 г.

ЗАДАНИЕ

на дипломное проектирование Учащемуся Кушелевичу Павлу Андреевичу

- Тема проекта Выбор оборудования для проведения функционального контроля кристаллов

Утверждена приказом по колледжу:	№ 51/4-3 от 14.03.2022г.

- Срок сдачи дипломником завершенного проекта 12.06.2022г.

- Исходные данные по проекту Установки ЭМ-6010, ЭМ-6190А, РТ-308, ЭМ-6090, пластины АМ-43Цтолщиной 725 мкм, диаметром 200 мм)

- Содержание проекта а) расчетно-пояснительная записка:

Введение

- Теоретический раздел			_

  - Контроль качества производства интегральных схем

  - Характеристика функционального контроля интегральных микросхем.

  - Методы функционального контроля

  - Зондовые методы измерений

- Технологический раздел

  - Обзор контрольно-измерительного оборудования

  - Технологический процесс измерения электрофизических параметров полу проводи и ковых пластин

- Экспериментальный раздел

  - Настройка обхода пластины на зондовых установках

  - Описание и результаты эксперимента

- Экономическая часть

- Экономическое основание выбора оборудования для проведения функционального контроля кристаллов

- Составление плана на проведение научно-исследовательской работы

- Построение сетевого графика и расчет его основных параметров

- Расчет уровня качества научно-технического результата

- Охрана труда

  - Электробезопасность

  - Пожарная безопасность

| Заключение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Перечень используемых источников |  |  |
| Перечень ТИПА |  |  |
| б) графическая часть проекта: Лист 1 Классификация методов измерения и контроля кристаллов, ф. А1 |  |  |
| Лист 2 Виды зондового контроля, ф. А1 |  |  |
| Лист 3 Оборудование для зондового контроля, ф. А1 |  |  |
| Лист 4 Результаты эксперимента, | ф. А1 |  |
| 5. Консультанты по проекту Охрана груда | Немцева Н.А. |  |
| Экономическая часть | Витебская Е.С. |  |
| Нормоконтроль | Самарская Н.В. |  |
| 6. Календарный график работы над проектом на весь период Введение. Теоретический раздел |  | 29.04-05.05 |
| Технологический раздел |  | 06.05-12.05 |
| Экспериментальный раздел. |  | 13.05-22.05 |
| Экономическая часть. |  | 23.05-27.05 |
| Охрана труда. |  | 28.05-31.05 |
| Графическая часть. |  | 01.06-04.06 |
| Заключение, Литература |  | 05.06-12.06 |
| Нормоконтроль |  | 13.06-19.06 |
| Рецензирование |  | 20.06-24.06 |
| Защита дипломного проекта |  | 25.06-30.06 |

Председатель цикловой комиссии

__J^^__E.T. Харевская

Руководитель проекта

/с^Е.Н Кусенок

Дата выдачи задания
Задание принял к выполнению

Подпись учащегося

14.03.2022г.

14.03.2022г.

Введение	4

- Теоретический раздел	6

  - Контроль качества производства интегральных схем	6

  - Характеристика функционального контроля интегральных микросхем	19

  - Методы функционального контроля	20

  - Зондовые методы измерений	25

- Технологическая часть	30

  - Обзор контрольно-измерительного оборудования	30

  - Технологический процесс измерения электрофизических параметров

полупроводниковых пластин	35

- Экспериментальная часть	40

  - Настройках обхода пластины на зондовых установках	40

  - Описание и результаты эксперимента	43

- Экономический раздел	46

  - Экономическое обоснование выбора оборудования для проведения

функционального контроля кристаллов	46

  - Составление плана на проведение научно-исследовательской работы	46

  - Построение сетевого графика и расчет его параметров	52

  - Расчет уровня качества научно-технического результата	60

- Охрана груда	67

  - Электробезопасность	68

  - Пожарная безопасность	72

Заключение	73

Список используемых источников	74

Перечень ТИПА	75

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ.11.00.00.000.ПЗ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпцрь_ | Дата |  |  |  |  |
| Разраб. |  | Кушелевич П.А. ^ |  | '/Ш | Выбор оборудования для проведения функционального контроля кристаллов. Пояснительная записка | Лит. | Лист | Листов |
| Провер. |  | Кусенок Е.Н. | Щ' | //а |  |  | 3 | 75 |
| Реценз. |  |  |  |  |  | МГК электроники |  |  |
| Н. Контр. |  | Самарская Н.В | & , |  |  |  |  |  |
| Утверд. |  |  |  |  |  |  |  |  |

В настоящее время весьма актуальной задачей является техническое перевооружение, быстрое создание и повсеместное внедрение принципиально новой радиоэлектронной технике. В решении этой задачи одна из ведущих ролей принадлежит цифровой техники. Интегральные микросхемы в настоящее время являются одними из самых массовых изделий современной микроэлектроники. Применение микросхем облегчает расчет и проектирование функциональных узлов и блоков радиоэлектронной аппаратуры, ускоряет процесс создания принципиально новых аппаратов и внедрение их в серийное производство. Широкое использование микросхем позволяет повысить технические характеристики и надежность аппаратуры. Отечественной электронной промышленностью освоен выпуск широкой номенклатуры микросхем, ежегодно создаются десятки тысяч новых приборов для перспективных радиоэлектронных средств.

При изготовлении интегральных схем очень важным является контроль технологических процессов. Хорошо организованный контроль обеспечивает высокий процент выхода годной продукции. Успешный контроль изготовления интегральных микросхем в основном зависит от знания процесса производства и заключается в измерении и визуальной проверке основных операций технологического процесса, а также в использовании полученной информации для корректирования технологических режимов.

Актуальность темы:	«Выбор оборудования для проведения

функционального контроля кристаллов», обуславливает более предпочтительный выбор оборудования для проведения функционального контроля, обеспечивающее качество контроля и производительность.

Целью дипломного проекта является выбор оборудования для проведения функционального контроля. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

-провести теоретический обзор по тематике дипломного проекта;

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ.11.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 4 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

-исследовать методы функционального контроля;

-провести эксперимент по выбору оборудования для проведения -функционального контроля кристаллов;

-обосновать выбор оборудования для проведения функционального - контроля кристаллов;

| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ДП 158ИЗ. 11.00.00.000 ПЗ

лист

-изучить обеспечение электрической безопасности на предприятии при работе с оборудованием для проведения функционального контроля.

- Теоретическая часть

  - Контроль качества производства интегральных схем

В широком смысле контроль качества является суммой всех мер для обеспечения стабильного уровня качества выпускаемой продукции. В узком смысле данный термин означает сравнение фактической величины продукта с заданной, при котором устанавливается, в какой мере продукты удовлетворяют установленным к ним требованиям.

Контроль качества - любая плановая и систематическая деятельность, проводимая на производственном предприятии (в производственной системе), которая реализуется для гарантированного подтверждения того, что производимые товары, услуги, выполняемые процессы соответствуют установленным требованиям клиентов (стандартам).

Разработка, производство и эксплуатация полупроводниковых приборов и ИМС сопровождаются большим количеством контрольно-измерительных операций. Несмотря на то, что в основу этих операций положены одни и те же физические методы, назначение и методика их проведения на разных этапах создания и применения изделий микроэлектроники различны.

Для достижения наилучшего результата производства микросхем необходимо соблюдать все этапы контроля, начиная от проектирования самой ИМС и проверки качества предполагаемых в использовании электрических элементов, до полной проверки микросхемы на работоспособность перед поставкой покупателю.

В зависимости от этапа производства и применения изделий микроэлектроники используют различные виды контроля.

На этапе эскизного проектирования - это контроль, с помощью которого обосновывается применимость технологического процесса для производства данных изделий, и осуществляется выбор материалов.

На этапе технического проектирования изделий - это контроль

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ.11.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 6 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

технической документации - электрической принципиальной или функциональной схемы на соответствие проектным нормам (технологическим и конструктивным и ограничениям) и требованиям ЕСКД.

На этапе изготовления - это производственный контроль и контроль готовых изделий.

Производственный контроль качества является составной частью типового технологического процесса и сводится к определению двух составляющих: явных дефектов, характеризующих процент выхода годных изделий, и скрытых дефектов, снижающих надёжность изделий. В обоих случаях контроль может носить активный (диагностирующий) характер, так и пассивный.

Контроль, при котором получают информацию о природе дефектов, позволяющую вносить необходимые коррективы в производство, называют диагностирующим.

Контроль, при котором регистрируют только факт существования дефекта, не вскрывая его механизма, по принципу годно или негодно изделие, называют пассивным. При контроле качества по явным дефектам пассивный контроль сводится к сортировке, осуществляемой либо разделением изделий на группы, либо по принципу 100%-ного отсева (годен-негоден).

Целью производственного контроля является не только своевременная отбраковка дефектных изделий на различных этапах изготовления, но и получение требуемого их качества, которое обеспечивается контролем технологических операций и процессов. При этом измеряют параметры структур, сформированных в результате проведения технологических операций или процессов, а также контролируют их технологические режимы и параметры. Производственный контроль состоит из комплекса различных физических, химических и электрических методов измерений, предназначенных как для проверки параметров материалов, полуфабрикатов, структур и готовых изделий, так и технологических режимов, и параметров отдельных операций и процессов, и подразделяется на входной, пооперационный (межоперационный) и финишный.

|  |  |  |  |  | ДП 158М3.11.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

Входной контроль проводят для оценки качества материалов, вспомогательных и комплектующих изделий, поступающих на данную операцию. Данный вид контроля является неотъемлемой частью обеспечения качества продукции в производстве электроники. С повышением уровня сложности производимых изделий, повышается уровень ответственности компонента в изделии. Особенно важна 100% исправность комплектующих изделий при сборке ответственных узлов управляющих систем, когда неисправность какой-либо одной детали может повлечь за собой выход из строя других деталей, узлов, а возможно, и всего комплекса в целом.

Проведение входного контроля необходимо для любых типов компонентов, от резисторов и до интегральных микросхем (ИМС). На сегодняшний день ассортимент выпускаемых микросхем ТТЛ и КМОП логики настолько велик, что самым доступным решением при тестировании ИМС является универсальное устройство, позволяющее проводить проверку большого количества элементов. Обычно, производители электроники на входном контроле ограничиваются визуальным осмотром и инструментальным контролем геометрии микросхем. Статистические данные говорят о том, что на практике до 80% дефектов ИМС, выявленных на входном контроле - это повреждения входных/выходных каскадов ИМС, вызванные "пробоем" защитных диодов, либо отсутствие связи между кристаллом и выводом ИМС. Поэтому, для отбраковки ИМС на входном контроле наиболее доступным решением являются комплексы, анализирующие входные/выходные каскады.

Пооперационный контроль производят для оценки качества выполняемых операций:	очистки, эпитаксиального наращивания, окисления, диффузии,

нанесения металлизации, напыления плёнок, фотолитографии, разделения подложек на кристаллы, монтажа и др. Пооперационный контроль проводят либо после выполнения технологической операции, либо в ходе ее. Причём контролируемыми объектами являются как изготовленные структуры, так и технологические режимы, и среды.

Метод визуального контроля играет важную роль в производстве ИМС,

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ.11.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 8 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

несмотря на кажущуюся тривиальность.

Он включает осмотр схем под оптическим микроскопом и использование различных средств визуализации.

Существенные данные о состоянии пластины можно получить визуальной проверкой с помощью микроскопа с большим увеличением - от 80хдо 400х. При этом выявляются такие показатели, как состояние поверхности, избыточное или недостаточное травление, изменение толщины окисного слоя, правильность перехода и др.

Одним из наиболее опасных дефектов является пористость окисного слоя, легко обнаруживаемая при визуальной проверке схемы под микроскопом - это небольшие отверстия в окисном слое, вызванные либо пылью при нанесении фоторезистора, либо повреждением фотошаблона. Если этот дефект окажется в критической точке, то последующая диффузия примеси может вызвать короткое замыкание перехода и выход из строя всей микросхемы. Одним из эффективных методов визуализации является использование сканирующего электронного микроскопа, позволяющего наблюдать топографический и электрический рельеф интегральной микросхемы.

Наблюдение обеспечивает неразрушающий характер контроля. Для наблюдения необходимо, чтобы поверхность микросхемы была открытой. Резкое изменение потенциала на поверхности вызывает изменение контраста изображения, формируемого вторичными электронами, и свидетельствует о разомкнутой электрической цепи или о перегретых участках.

Этим методом можно легко обнаружить загрязнение перехода, частицы пыли, проколы в окисном слое и царапины на тонком слое металлизации. Нормальный градиент потенциала в резисторе можно наблюдать в виде равномерного изменения цвета от темного - на одном конце резистора до светлого - на другом его конце, при этом подложка имеет более высокое напряжение смещения, как это обычно бывает и интегральных микросхемах. Поэтому изображение резистора будет рельефным. Установив ряд таких изображений интегральных компонентов, соответствующих норме, можно

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ.11.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 9 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

судить на основании сравнения с этими эталонами об отклонениях и вызвавших их причинах. Увеличение энергии электронов в луче позволяет проникать в поверхностный слой для обнаружения таких дефектов, как трещины. Для измерения термических профилей с выявлением перегретых участков разработан инфракрасный сканирующий микроскоп. Микроскоп включает ИК - детектор с высокой разрешающей способностью, объединенный с прецизионным сканирующим и записывающим устройствами. Чувствительным элементом является пластина антимонида индия, поддерживаемая при температуре жидкого азота. Такую аппаратуру используют для оценки качества конструкции данной микросхемы в отношении рассеяния тепла и мощности. Термосканирующий прибор имеет следующие достоинства: высокая разрешающая способность - порядка 1*10-3 кв. Мм, высокая чувствительность к изменению температуры - порядка 2°С, широкий температурный диапазон - от 30 до нескольких сотен градусов, высокая скорость срабатывания - единицы мкс, неразрушающее и бесконтактное измерение.

В планарных структурах на поверхности схемы хорошо видны горячие участки, возникающие в результате наличия проколов в окисле и диффузионных каналов в полупроводнике.

Отклонения от нормы обнаруживают путем сравнения с нормально функционирующими стандартами ИМС. В последние годы широкое применение получили термографические системы, основанные на использовании термочувствительных красок. Пленки из термочувствительных красок, в том числе жидких кристаллов, нанесенные на поверхность интегральной микросхемы, поставленной под нагрузку, окрашиваются в различные цвета, что позволяет, наблюдая ИМС под микроскопом, фиксировать изменение температуры с точностью до 0.5 градусов цельсия.

Разновидностью пооперационного контроля является тестовый контроль, который выполняют по тестовым схемам. Тестовая схема в виде тестовой ячейки, кристалла или платы - это, как правило аналог реального полупроводникового прибора ИМС или микросборки (МСБ) и содержит специальные структуры,

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ.11.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 10 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

предназначенные для получения информации о качестве технологических процессов и изделий.

Различают три варианта тестового контроля: по тестовым ячейкам, встроенным в рабочие кристаллы (платы); по тестовым кристаллам (платам), занимающим определенные места на подложке; по тестовым пластинам- спутникам, сопровождающих технологический процесс. Выбор варианта тестового контроля зависит от необходимой информации и условий производства. Получение информации обусловлено назначением контроля (анализом конструкции изделия или управления технологией, контролем качества) и количеством контролируемых параметров.

Поскольку качество готовых изделий микроэлектроники определяется главным образом электрофизическими свойствами сформированных слоёв, соблюдением требуемых размеров и совершенством топологии (минимумом дефектов и повреждений), контролируемые при тестовом контроле параметры подразделяют на электрофизические, геометрические и структурные.

Финишный контроль проводят для оценки параметров изделий по завершению определенного этапа их изготовления. При этом проверяют параметры пассивных-элементов и коммутационных плат гибридных ИМС, полупроводниковые ИМС на функционирование на неразделенной подложке и др. На завершающем этапе изготовления изделий финишный контроль совпадает с контролем готовых изделий.

Контроль качества готовых изделий является завершающий контрольноизмерительной операцией в типовом технологическом процессе их изготовления. Кроме того, этот контроль применяют при использовании изделий микроэлектроники (например, перед их установкой в аппаратуру) или при их исследовании (например, при испытаниях и в процессе анализа отказов).

Контроль качества изготовленных полупроводниковых приборов и ИМС состоит в измерении электрических параметров, характеризующих их функциональное назначение. Измерения выполняют либо при нормальных условиях окружающей среды, либо в режимах, имитирующих условия

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ.11.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 11 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

эксплуатации. Во втором случае электрические параметры изделий контролируют после испытаний.

Контроль качества готовых изделий может быть сплошным, при котором проверяют 100 % изделий, или выборочным, при котором проверяют определенную часть изделий, а результаты статически обрабатывают и переносят на всю партию. При контроле качества измеряют параметры самих изделий.

Чтобы совершить заметный технологический рывок, недостаточно оснастить производство современным технологическим оборудованием и материалами, необходимо также выбрать наиболее совершенные методы технологического контроля. Как правило, в производстве основная нагрузка поэтапного контроля в процессе изготовления изделия ложится на визуальную инспекцию, а заключительная проверка выполняется средствами функционального или электрического контроля. Это происходит из-за того, что оборудование разрушающего и неразрушающего контроля считается дорогим. Однако использование визуальной инспекции, пусть даже с высоким разрешением, не дает объективной картины о качественном состоянии изделия. Оценка годности изделия производится субъективно, сильно зависит от «человеческого фактора», а потому носит крайне нестабильный характер. Так, визуальным контролем не выявляются дефекты адгезии клеев и непропаи при монтаже кристаллов, низкая прочность проволочных соединений и негерметичность корпусов. Технология контроля в настоящее время еще более усложняется в связи с переходом к бессвинцовым технологиям монтажа электронных модулей. Поэтому для качественного обнаружения скрытых дефектов используют методы разрушающего и неразрушающего контроля, которые изображены на рисунке 1

Технология разрушающего контроля основана на приложении к образцу определенного управляемого воздействия и последующего разрушения образца. Технология неразрушающего контроля использует методы получения информации о внутренней структуре изделий без какого-либо механического воздействия. Без таких технологий выявление скрытых дефектов осуществляется

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ. 11.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 12 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

| ? | КОНП)рОЛЬ |  |
| --- | --- | --- |
| Входной | ' Операционный |  |
| (материалы и | после ¦ технологических | Операционный |
| лолуфодрик аты. | ¦ операций | б состабе |
|  | \ (пластины. | : ¦технологических |
|  | кристаллы ИО | j испытании Hi |

Функциональный

контроль

| Ч | Приемочный контроль т | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Контроль | j Контроль j | Контроль |  |
| *4 статических | \синомически\ | динамических |  |
| ¦ параметров | \ параметроб\ | лараметроб |  |
| к | А | * i |  |

на финальном этапе производства, и в случае возникновения дефекта большую часть технологической цепи изделие проходит негодным.

| Классификация методов измерения и контроля качества кристаллов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| геометрических, физических, электрофизических гюраметроб полупрободникобых структур |  | статических лараметроб ИС | \ динамических лараметроб ИС \ |  | функционирования ИС |

Произбадапбенныи

|  |  | Установки |  | Информационно-измерительные I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | системы |
| Финишный |  |  |  |  |
| контроль | 1 | Средстба измерения и контроля ИС |  |  |
| Приборы |  |  |  |  |

Рисунок 1 - Схема классификация методов измерения и контроля качества

кристаллов

| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ДП 158М3.11.00.00.000 ПЗ

ЛИСТ

13

На бракованные изделия приходятся дополнительные затраты на материалы, эксплуатацию и амортизацию оборудования. Применив методы обнаружения скрытых дефектов, можно не только снизить себестоимость изделий, но и повысить гибкость переналадки производства на выпуск новых типов изделий. Проблема обеспечения качества и надежности изделий электроники нацеливает на использование эффективных методов контроля и диагностики скрытых дефектов, которые должны обеспечивать высокую информативность, достоверность и автоматизацию анализа результатов. Методы контроля и диагностики скрытых дефектов в изделиях электроники технологии методы контроля либо механического воздействия. Без таких технологий выявление скрытых дефектов осуществляется на финальном этапе производства, и в случае возникновения дефекта большую часть технологической цепи изделие проходит негодным. На бракованные изделия приходятся дополнительные

затраты на материалы, эксплуатацию и амортизацию оборудования. Применив методы обнаружения скрытых дефектов, можно не только снизить себестоимость изделий, но и повысить гибкость переналадки производства на выпуск новых типов изделий

С экономической точки зрения оборудование для обнаружения скрытых дефектов очень быстро окупается, в том числе за счет сокращения времени освоения новых технологий и за счет повышения выхода годных изделий.

Разрушающий контроль в технологии сборки изделий электроники применяется, как правило, в середине производственного цикла, после операций монтажа кристаллов и микросварки проволочных выводов. Самыми распространенными методами механического разрушающего контроля считаются тесты «на отрыв» и «на сдвиг» — как для кристаллов, так и для соединений выводов кристалла с контактными площадками на подложке или рамке, изображенных на рисунке 2. Суть метода заключается в анализе значений критических нагрузок и составлении четкой статистической картины, на базе которой технолог делает те или иные корректировки режимов производства.

а - проволочного вывода на сдвиг; б - кристалла на сдвиг; в - проволочного вывода на отрыв; г - шарикового вывода на отрыв Рисунок 2 - Методы разрушающего контроля качества соединения

| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ДП 158МЗ.П00.00.000 ПЗ

лист

14

Качество паяных соединений по внешнему виду проверяется при помощи бинокулярного микроскопа типа МБС-9 с кратностью увеличения 56х.

Соединения с гладкой блестящей поверхностью без трещин и следов перегрева, с полностью заполненным зазором между паяемыми деталями (при угле смачивания 5-10 градусов) считаются высококачественными. Одновременно отмечаются такие дефекты, как холодный непрогретый спай, избыток или недостаток припоя.

Визуальным контролем обнаруживаются трещины, появившиеся из-за возникновения значительных внутренних напряжений при посадке кристалла в корпус. Недостатками визуального контроля являются:	ограниченные

возможности зрения, человеческий фактор, невозможность выявления скрытых или потенциальных дефектов.

На заключающих стадиях сборки либо, когда разрушающий контроль уже считается дорогим, применяются, как правило, два основных метода обнаружения скрытых дефектов: рентгеновский контроль и ультразвуковая микроскопия.

Рентгеноскопия может использоваться для выявления внутреннего строения образца. Плотные материалы лучше поглощают рентгеновские лучи, но из-за того, что воздух имеет очень низкую плотность, расслоения, трещины и дефекты соединений могут не обнаружиться. К тому же рентгеноскопирующие системы работают в режиме сквозной передачи и обеспечивают скорее составное изображение полной толщины и образца, а не картину особенностей слоя.

Применение рентгеноскопии	является	эффективным	средством

диагностики скрытых технологических дефектов, повышения качества и надежности выпускаемых изделий за счет обеспечения контроля каждого паяного соединения и целостности интегральных микросхем.

Система рентгеновского контроля нового поколения с нанофокусной трубкой и разрешением 0,5 мкм позволяет надежно диагностировать и локализовать следующие типы	дефектов:	внутреннее	состояние

полупроводниковых приборов, качество разварки соединительного проводника кристалл-рамка наличие пустот между подложкой и кристаллом наличие пустот в корпусе.

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ.11.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 15 |
| Изм. | Лист | №докум. | Подпись | Дата |  |  |

Для выявления скрытых дефектов в изделиях и анализа напряженно- деформированного состояния материалов применяют акустическую микроскопию с фото- или телерегистрацией результатов анализа. Акустическая микроскопия использует высокочастотные (от 5 до 200 МГц) УЗ-колебания и осуществляется методами сквозной передачи и отраженного сигнала. Метод отраженного сигнала, требующий доступа только к одной стороне изделия, позволяет обнаруживать скрытые дефекты при посадке кристаллов, разварке проволочных соединений, герметизации электронных модулей.

Принцип действия ультразвукового микроскопа основан на том, что механические свойства материалов могут измеряться посредством акустического сопротивления. На границе между материалами ультразвуковой импульс разделяется на отраженную и пропущенную составляющую, и чем больше разница сопротивлений по границе раздела, тем больше амплитуда отклика и выше контраст изображения. Некоторые отклики обладают «перевернутой» (отрицательной) полярностью, что в большинстве случаев является показателем наличия расслоений, трещин и пустот.

Ультразвуковая инспекция обладает широким арсеналом типов сканирования. Часть из них направлена на обнаружение миниатюрных (до 200 анстрэм) скрытых дефектов, что невозможно при других видах неразрушающего контроля. Различные типы сканирования, приведенные на рисунке 1. 3, позволяют получать достоверную информацию о любой точке или плоскости объекта, формировать послойные и трехмерные модели изделий, регистрируя при этом такие дефекты как: трещины в кристаллах и подложках; отслоения и пустоты в присоединенных кристаллах; дефекты контактных выступов; различные дефекты в инкапсуляции и заливке «перевернутых» кристаллов.

В акустической микроскопии и сканирующей лазерной микроскопии первичная информация получается в результате генерации, взаимодействия и приема чисто акустических колебаний, а в лазерной фотоакустической микроскопии (ФАМ) она возникает при оптическом взаимодействии импульсного лазерного излучения с поверхностью твердого тела. Однако

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ.11.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 16 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

оптические, акустические и фоновые составляющие принимаемого фотоакустического сигнала создают на результирующей топограмме достаточно сложные изображения, для расшифровки которых требуется опыт и специальные методические разработки.

По диапазону возможных применений в электронике фотоакустическая микроскопия является универсальным методом, обеспечивающим решение множества задач контроля, ранее требовавших использования многих и к тому же разрушающих методов. Бесконтактность и локальность оптического возбуждения акустических колебаний позволяют быстро зондировать контролируемые зоны и участки изделия, а также топографировать распределение характеристик.

С освоением изделий наноэлектроники роль неразрушающих методов контроля еще более возрастает. Более широко применяется оборудование атомно-силовой микроскопии, рентгеновского микроанализа и других методов контроля, которые изображены на рисунке 3.

К основным видам контрольных испытаний интегральных микросхем относятся:

—параметрический контроль;

—диагностический контроль;

—функциональный контроль.

Параметрический контроль. Используется для микросхем с малой интеграцией и включает в себя измерения основных параметров на постоянном токе. Кроме того, данный вид предусматривает проведение проверки правильности выполнения несложных логических функций, которая проводится одновременно с последовательным измерением выходных электрических сигналов после подачи определенной комбинации калиброванных сигналов тока или напряжения на входы интегральной схемы.

|  |  |  |  |  | ДП 158МЗ.П00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 17 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

Лазерная	micraCT	Микроскопия	mscroCT

Рентген:»-'	Атомно-

ский	силовая

МК«(|Х»НД.ПИЗ микроскопия

фо^овк.ус?и*»е<;кая	(рьчгенсжяое	акустического	Термографии	(ремтеновско*

нано

еубнано

■. — - — — микро

макро

1 мм

10 нм

100 нм.

1 мкм

10 мкм

100 мкм

1 мм

10 мм

100 мм

микроскопия	и.цяучпинп)	сканирования	излучение!

Рисунок 3 - Классификация методов неразрушающего контроля

Следует отметить, что эффективность параметрического вида контроля с точки зрения оценки работоспособности микросхемы в целом с повышением степени интеграции уменьшается, а измерение некоторых процессов, таких, как время нарастания и спада сигнала, становится нецелесообразным.

Диагностический контроль. Наиболее эффективен при проведении испытаний гибридных интегральных микросхем, в которых в принципе возможна замена неисправных элементов, расположенных на общей подложке. Сложность и многообразие программы функционального и диагностического контроля интегральных микросхем требуют обязательного использования ЭВМ и специальных автоматизированных систем.

На этапах разработки, производства и при входном контроле интегральных микросхем различного функционального назначения наряду с измерением статических и динамических параметров требуется проведение функционального контроля (ФК), обеспечивающего проверку работоспособности ИС в заданных условиях эксплуатации.

| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ДП 158МЭ. 11.00.00.000 ПЗ

лист

18

Функциональный контроль. Используется для проверки интегральных схем с высокой степенью интеграции и включает в себя проведение статистических и динамических измерений на базе контрольной тестовой таблицы, составленной, например, с помощью ЭВМ с учетом минимизации количества входных кодовых комбинаций. Функциональный контроль позволяет проводить проверку больших

интегральных микросхем в условиях, близких к эксплуатационным.

1.2 Характеристика функционального контроля интегральных микросхем

Эффективность функционального контроля во многом зависит от степени значения возможных функциональных отказов для определённого типа интегральной микросхемы, зависящих от дефектов и отклонений параметров технологического процесса на отдельных этапах производства, топологии интегральной микросхемы, изменения условий эксплуатации. Относительно просто обнаружить нефункционирующую схему, которая имеет полный отказ. Значительно труднее обнаружить такие отказы, которые обусловлены изменением характеристик интегральной микросхемы:	температуры

окружающей среды, напряжения питания, временных соотношений входных сигналов.

Разнообразие и большое количество параметров и методов ФК требуют, во- первых, создания сложных информационно-измерительных систем (ИИС) и, во- вторых, соответствующего программного обеспечения для управления ИИС, обработки результатов, обнаружения и диагностики отказов. Различные по сложности и длительности функциональные тесты (ФТ) определяют создание программно-управляемых генераторов с высокой точностью установки временных интервалов между сигналами различных каналов, а также высокоточных временных компараторов.

При создании ФТ для эффективного контроля ИС необходимо знать её структуру, область её работоспособности и возможные функциональные отказы.

Неисправность ИС - это состояние ИС, вызванное неисправностями одного или нескольких элементов, при котором она не соответствует хотя бы одному из требований, установленных в нормативно-технической документации (НТД). Старение ИС или производственные дефекты могут вызвать постепенное ухудшение элемента, приводя к появлению отказов. В ИС имеют место

неисправности активных и пассивных элементов в многоуровневых проводниках

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ. 11.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 19 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

и пассивных областей полупроводника кристалла, например: замыкание или обрыв проводников; отсутствие контактов проводников; наличие тока утечки или замыкания р-n перехода; наличие тока утечки или замыкания через окисел; отклонение параметров элементов от расчётных и многие другие.

Функциональные отказы условно можно разделить на полные и перемежающиеся. К полным отказам относят те, на которые не влияют изменения окружающей температуры, напряжения питания, временные соотношения выходных сигналов. К полным отказам приводят все механические неисправности элементов и многие из электрических. Перемежающимися функциональными отказами можно назвать те, которые проявляются при изменении напряжения питания, температуры окружающей среды, при воздействии допустимых статистических помех, изменении динамических параметров и другие. Неисправности отдельных элементов ИС из-за предельных условий работы могут быть чувствительными к ФТ. Функциональный отказ одного и того же вида может быть и полным, и перемежающимся в зависимости от типа неисправности разных элементов или характера неисправности одного и того же элемента.

1.3 Методы функционального контроля

В создание методологии функционального контроля интегральной микросхемы почти в равной степени вносят вклад этапы разработки, производства и применения с учетом требований к качеству и надежности возможностей измерительной техники.

На этапе разработки ИС разрабатываются методы ФК, основанные на проверке правильности конструкции и характеристик, а также возможных областей применения. Существуют различные направления в проектировании ИС, облегчающие их контроль. Использование макроэлементного принципа проектирования, предусматривающего разбивку вычислительного устройства на функциональные блоки (будущие ИС) с чётко определенным назначением и

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ.11.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 20 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

характеристиками, упрощает задачу контроля ИС.

На этапе применения необходимы методы ФК, включающие также и системный контроль БИС, а именно контроль правильности взаимодействия ИС с другими схемами и блоками системы. Общие задачи, которые должны решаться в процессе ФК на этих двух этапах, можно сформулировать в следующем виде:

-проверка существования каждого из логических и запоминающих элементов ИС;

-проверка взаимосвязей между элементами в процессе работы или исполнении реальной программы;

-проверка выполнения всех режимов работы ИС, всех команд обработки цифровой информации, в том числе и с произвольными прерываниями.

Этап производства требует обеспечения максимальной производительности при проведении ФК ИС и, следовательно, оптимизации ФТ по времени, а также стимулирует разработку нового высокопроизводительного оборудования.

Функциональный контроль ИС состоит в реализации функциональных тестов и заключается в подаче на ИС входного набора сигналов, формировании выходного эталонного набора сигналов и получении результатов логического сравнения эталонного и выходного (с ИС) наборов сигналов, которые изображены на рисунке 1.1. Контроль функции БИС осуществляется в процессе проведения низкочастотного, функционально-параметрического или предельного ФК. Низкочастотный ФК проводится без контроля статических и динамических параметров БИС для первичной оценки функционирования БИС на этапах разработки, для контроля БИС на пластине и при проведении некоторых видов испытаний БИС.

Функционально-параметрический контроль осуществляется с одновременным контролем некоторых статистических и (или) динамических параметров.

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ.11.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 21 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

Для проведения предельного ФК необходимо установить временную диаграмму входных наборов сигналов в соответствии со значениями динамических параметров при минимальном значении тактового интервала.

Для проведения ФК используются различные методы, основанные на различных способах задания входных и получения выходных сигналов. Можно выделить пять наиболее распространённых методов ФК:

-в составе устройства;

-сравнением с эталоном;

-с алгоритмической генерацией сигналов;

-по заданной программе;

-сравнением с кодовым эталоном.

Функциональный контроль в составе устройства показан на рисунке 1.1. Для проведения функционального контроля интегральную микросхему подключают к цифровому устройству, для которого она предназначена, образуя тем самым законченное устройство. Функциональный контроль интегральной микросхемы в составе устройства заключается в проверке правильности функционирования интегральной микросхемы при выполнении прикладных рабочих программ устройства в реальном масштабе времени или диагностических программ, составленных для цифрового устройства в режимах работы, установленных в технических условиях на цифровое устройство. Ограничение метода связано с применимостью для конкретного потребителя. Метод может применяться для интегральных микросхем, используемых в устройствах с однозначным применением, при массовом производственном или входном контроле, а также на этапах разработки интегральной микросхемы и опытного производства при отработке функциональных тестов.

Этот метод в основном применяют при массовом производственном или входном контроле, например, для контроля запоминающих устройств, которые имеют большое разнообразие записанных кодов в матрицу ячеек памяти.

Функциональный контроль сравнением с эталоном показан на рисунке 4.

|  |  |  |  |  | ДП 158М3.11.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 22 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

Метод заключается в подаче набора входных сигналов одновременно на проверяемую интегральную микросхему и эталон и сравнении набора выходных сигналов проверяемой интегральной микросхемы и эталона.

Программы

контроля

о

Входной

Н4О0Р

сигнале»*

Входной

набор

сигналов

Выходной

набор

наоор сигналов

ay.xwrar

ФК

Как правило, на вход подают сигналы функционального теста, которые получены различными способами.

а - в составе устройства; б - сравнение с эталоном; в - с алгоритмической генерацией сигналов; г - сравнение с кодовым эталоном Рисунок 4 - Структурные схемы функционального контроля интегральной

микросхемы

| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ДП 158М3.11.00.00.000 ПЗ

лист

23

Функциональный контроль этим методом прост, но сложность состоит в выборе эталона. При выборе эталонной интегральной микросхемы сталкиваются с трудностью ее аттестации на соответствие требованиям технических условий. Функциональный контроль с алгоритмической генерацией сигналов

показан на рисунке 4. Метод основан на применении алгоритмических функциональных тестов, в процессе которых вырабатываются входные и выходные сигналы, связанные определенным алгоритмом. Метод заключается в подаче на входы контролируемой микросхемы входных наборов сигналов алгоритмического функционального теста и сравнении выходных наборов сигналов микросхемы с выходными наборами сигналов алгоритмического функционального теста. Метод наиболее эффективно используется для функционального контроля запоминающих устройств, а также применяется для функционального контроля блоков запоминающих устройств, входящих в микропроцессорные интегральные микросхемы.

Функциональный контроль по заданной программе основан на реализации ФТ, которые составляются ручным программированием или моделированием ИС на ЭВМ. Программа реализации ФТ хранится в памяти ЭВМ и при необходимости может включать в себя операции для реализации АФТ. По программе контроля в ИИС формируются входные и эталонные выходные сигналы. Контроль уровней выходных сигналов производиться сравнением с эталонными уровнями логических 0 и 1 в заданный момент времени съема информации относительно начала заданного тактового интервала. Затем производится логическое сравнение выходного набора сигналов контролируемой схемы с эталонным набором сигналов.

Любой из последних трёх методов может быть использовал при проведении низкочастотного, функционально-параметрического и предельного функционального контроля в зависимости от типа ИИС.

Функциональный контроль сравнением с кодовым эталоном заключатся в следующем: на входы ИС подается псевдослучайный или последовательный двоичный код для полного перебора входных логических состояний за время ФК, за исключением возможно запрещенных состояний. Выходные сигналы за все время ФК преобразуются в двоичное число - сигнатуру или контрольную сумму. Сигнатура может быть представлена в виде 16-разрядного двоичного (или 4-разрядного шестнадцатеричного) числа, а контрольная сумма - в виде

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ.11.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 24 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

6-разрядного восьмеричного числа. Полученное число сравнивается с кодовым эталоном полученным расчетным путем или экспериментально на заведомой годной ИС. Результат сравнения контролируемого числа с кодовым эталоном является критерием правильного функционирования ИС.

Простота генерации псевдослучайных и тривиальных кодов, полный перебор входных состояний, а также простота устройства сравнения делают метод чрезвычайно простым, дешевым и эффективным.

Нет необходимости затрачивать большие условия на синтез ФТ, а также встраивать в устройство ФК устройства ввода и хранения программ ФК. В связи с этим в настоящее время метод получает все большее распространение при входном контроле цифровых ИС. Различные методы ФК требуют различных вариантов задания входных наборов сигналов и получения выходных наборов сигналов.

Выбор способа генерации входных сигналов определяется наибольшей эффективностью ФК.

При проведении функционального контроля кристаллов применяются зондовые методы измерений, которые основаны на контактном взаимодействии острия (зонда) с образцом (кристаллом), для получения информации о локальных физико-механических свойства образца в тонких поверхностных слоях или в объеме.

1.4 Зондовые методы измерений

Свойства изготовления полупроводниковых кремниевых пластин, МОП и эпитаксиальных структур характеризуются большим числом электрофизических параметров, таких как: тип проводимости пластин, удельное сопротивление, поверхностное сопротивление (ReS), вольтамперные характеристики (ВАХ), пробивное напряжение р-n перехода, профиль легирования примеси по глубине и др. Особенностью этих параметров является то, что большинство из них может быть измерено с применением зондовых методов контроля.

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ.11.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 25 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

В настоящее время известны следующие зондовые методы: двухзондовый; трехзондовый, основанный на измерении пробоя точечного контакта металл полупроводник; четырехзондовый; метод, основанный на измерении сопротивления растекания точечного контакта; шестизондовый. Рассмотрим более подробно двухзодновый метод зондовых измерений на рисунке 5.

Рисунок 5 - Измерение удельного сопротивления двухзондовым методом

Двухзондовый метод применяется для измерения удельного сопротивления образцов, имеющих правильную геометрическую форму с известным поперечным сечением.

На практике этот метод часто используется для контроля полупроводниковых монокристаллов. Через торцовые грани образца, предоставленные на рисунке 5 с нанесенными на них омическими контактами, пропускается электрический ток. На поверхности образца вдоль линий тока располагаются два зонда на расстоянии S друг от друга и измеряется разность потенциалов U между ними. Далее удельное сопротивление образцов (р) вычисляется по формуле

р = UA/IS,	(1)

где А — поперечное сечение образца;

I — ток, проходящий через образец;

S— площадь поперечного сечения;

U— напряжение, проходящее через образец.

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ.11.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 26 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

Двухзондовый метод может быть применен для измерения удельного сопротивления в диапазоне 10"3 —4 -104 Омсм. Погрешность метода в первую очередь определяется ошибками измерения величин.

Чтобы исключить влияние падения напряжения на контактных сопротивлениях потенциальных зондов, разность потенциалов измеряется либо потенциометром, либо вольтметром, входное сопротивление которого примерно в 105 раз выше сопротивления образца.

Необходимо также учитывать другие источники погрешности. На точность измерения влияет фотопроводимость и фото э. д. с. на контактных барьерах под потенциальными зондами, особенно для высокоомных полупроводников. Поэтому измерения рекомендуется проводить в затемненной камере. Так как температурный коэффициент сопротивления полупроводника высокий, изменения температуры в процессе измерения будут изменять удельное сопротивление образца. Поэтому при измерениях желательно поддерживать постоянную температуру, и в полученное значение удельного сопротивления необходимо вводить корректирующий множитель, соответствующий температуре образца. Кроме того, образец может нагреваться, в частности, при прохождении через него тока из-за неравномерного выделения тепла на торцевых контактах, если они выпрямляющие, возможно появление вдоль образца температурного градиента. В этом случае на потенциальных зондах появляется дополнительная разность потенциалов. Чтобы ограничить этот нежелательный эффект, ток через образец должен быть по возможности наименьшим, но обеспечивающим необходимую точность измерения напряжения и тока. Для увеличения точности контроля измерения проводят при двух полярностях тока и удельное сопротивление определяют как среднее из двух полученных значений

Р-

При строгом выполнении всех рекомендаций по ограничению источников ошибок случайная погрешность измерения при доверительной вероятности 0,997 достигает +6 % для диапазона измеряемых удельных сопротивлений 5-20 Ом см. При применении данного метода в более широком диапазоне удельных

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ.11.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 27 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

сопротивлений погрешность составляет +10 % при доверительной вероятности 0,95.

Наиболее широкое применение при разработке и серийном изготовлении ИМС нашел четырехзондовый метод, который представлен на рисунке 2.3, вследствие своих высоких метрологических показателей и простоты измерительной аппаратуры. К числу достоинств этого метода следует отнести его универсальность, обеспечивающую возможность измерения удельного сопротивления полупроводников не только в виде объемных материалов, но и в различных слоистых структурах, в частности ионнолегированных и эпитаксиальных слоев. Принцип измерения четырехзондовым методом удельного сопротивления объемного монокристалла заключается в следующем. На поверхности измеряемого образца размещают четыре зонда, изображенных на рисунке 6, расположенные вдоль одной линии на ровном расстоянии S друг от друга. Через крайние зонды пропускают электрический ток I, а между двумя внутренними зондами измеряют разность потенциалов U.

Рисунок 6 - Измерение удельного сопротивления четырехзондовым

методом

Метод применяется для измерения удельного сопротивления в широком диапазоне 10'4 —5 -103 Ом-см. Погрешность, как и для двухзондового метода, определяется как ошибками измерения входящих в выражение величин, так и другими источниками. Чтобы избежать ошибок при измерениях напряжения,

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ.11.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 28 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

- Технологическая часть

2.1 Обзор контрольно-измерительного оборудования

Зондовые установки серии ЭМ-6010, ЭМ-6090 и ЭМ-6190А предназначены для автоматического транспортирования, ориентации, совмещения контактных площадок структур полупроводниковых пластин с зондами контактирующего устройства электрической связи контактных площадок структур полупроводниковой пластины с измерителем.

Контрольно-измерительное оборудование можно описать как информационно-измерительную систему, которая состоит из следующих основных блоков:

-компьютер, который предназначен для управления процессом измерения с помощью специальной установленной на компьютере программе, а также обработки и хранения информации полученной при проведении операции.

-измеритель (который предназначен для задания режимов замера электрических параметров микросхемы. Существуют различные виды измерителей)

-зондовая установка, изображенная на рисунке 7, которая предназначена для обеспечения электрического контакта цепей измерителя с контактными площадками кристаллов при контроле ИМС и полупроводниковых приборов с помощью специальных контактирующих устройств (зондов).

Принцип работы зондовой установки основан на электрической связи контактных площадок структур полупроводниковой пластины с измерителем, который производит соответствующие измерения, в результате которых определяет бракованный ли кристалл, подает импульс напряжения на катушку маркирующего наконечника, выталкивающего определенный объем краски на бракованную структуру.

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ.П00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 30 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

Рисунок 7 - Внешний вид установки ЭМ-6190А

Комплект контактирующих устройств, изображенный на рисунке 8, является одной из ключевых частей любой зондовый установки, так как непосредственно данный элемент ответственен за главную задачу установки - измерение электрофизических свойств кристалла и выявление состояния годен- негоден.

а

1 - осветительная система; 2 - зондовая схема; 3 - держатель;

4 - маркер; 5 - игла

Рисунок 8 - Комплект контактирующих устройств

|  |  |  |  |  |  | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ.11.00.00.000 ПЗ | 31 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

Осветительная система 1 предназначена для освещения пластины, наблюдения оператором за выполнением технологического процесса.

Зондовая схема 2 имеет нужное количество зондов нужной конфигурации для измерения определённых видов микросхем, (с определенным расположением и количество контактных площадок). Перевести зондовую установку на другой вид изделий не составляет труда, достаточно заменить зондовую схему.

К контактирующим устройствам относятся: зонды, зонд - датчик, маркер 4-5. С помощью зондов на контактные площадки измеряемого прибора подаются различные сигналы (токи, напряжения и т.д.). Назначение зонда - датчика (внешний вид такой же, как и у обычного зонда) - отслеживание реального профиля контролируемой пластины (краёв пластины) и обеспечение постоянства контактного усилия зондов на любом кристалле.

Маркер, схема которого представлена на рисунке 9, предназначен для закапывания (маркировки) бракованных кристаллов специальной магнитной краской. Принцип действия маркера заключается в том, что если проверяемый кристалл не проходит по таблице норм электрических характеристик (т.е. бракованный), то через штекер 5 от измерителя подается напряжение на катушку 2, в результате чего сердечник 1 перемещается вниз. Тем самым он толкает закрепленную в него иголку 3, которая в свою очередь выталкивает каплю краски на кристалл из баллончика 4. Составные части маркера изображены на рисунке 9.

1 - сердечник; 2 - катушка; 3 - иголка; 4 - балончик с краской; 5 - штекер

Рисунок 9 - Маркер

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ.11.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 32 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

Основным преимуществом зондовой установки ЭМ-6190А по сравнению с зондовой установкой ЭМ-6030 или ЭМ-6090 является её автоматизация, что обеспечивает:

—автоматическую ориентацию пластины и выход на первый кристалл; —автоматическое контактирование по заданной программе;

—маркирование кристаллов краской, в том числе свободных от кристаллов зон по периметру пластины;

—вывод результатов контроля (количество кристаллов, количество годных кристаллов) на экран монитора.

Главное предназначение данной установки заключается в контактировании кристаллов ИС и СБИС на пластине диаметром до 200 мм в диапазоне нормальных и повышенных температур в условиях многономенклатурного производства.

В процессе работы, алгоритм работы зондовой установки сводится к повторяющихся для каждой микросхемы операциях подъема пластины в положение контроля электрических параметров микросхемы, опускание пластины в нижнее положение и перемещение ее на шаг.

Автоматизированная установка зондовая РТ -308, изображенная на рисунке 10, пригодна для проведения тестов вручную, оконтурированием, тестов критерием круговой сходимости, тестов круговым и прямоугольным сканированием и редактируемых графических тестов К её основным характеристикам относятся следующие:

-для предупреждения ошибок при измерениях используется камера на ПЗС матрице дтя гарантии быстрого и точного сканирования;

-наличие вакуумного датчика для предупреждения нанесения на пластины царапин;

-наличие пылезащитной крышки дтя защиты работающих деталей установки -для обеспечения высокой надёжности работы зондовой платы используется контроль позиционирования в полузакрытом контуре по оси Z;

|  |  |  |  |  | ДП 158M3.no0.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 33 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

-отображение контура пластин использованием трёхточечного метода для зондирования, или выделение тестируемого участка для повышения эффективности тестирования кристаллов;

-возможность установки GPIB-интерфейса для проведения многокристального тестирования (факультативно);

-возможность установки системы температурного контроля для проведения тестирования пластин в различной температурной среде;

-самая высокая пошаговая скорость - до 100 мсек (в зависимости от различной дистанции шага);

-наличие отображающей функции для автономной (в режиме офлайн) маркировки бракованных кристаллов краской;

-наличие функции сортировки по группам при анализе распределения параметров при тестировании пластин.

Рисунок 10 - Зондовая установка РТ-308

-наличие трёхмуфтовой системы для удобной загрузки и снятия пластин;

| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ДП 158МЭ.11.00.00.000 ПЗ

лист

После обзора контрольно-измерительного оборудования разобран технологический процесс измерения электрофизических параметров пластин, при работе с зондовыми установками ЭМ-6190А и РТ-308.

2.2 Технологический процесс измерения электрофизических параметров полупроводниковых пластин

В данном пункте рассматривается технологический процесс измерения пластины, который выполняет оператор измеритель на участке измерений. При приеме партии пластин, самым первым действием является взятие пластины из тары. Разрешается брать пластину с помощью пинцета (кроме пластин диаметром 150 мм и диаметром 200 мм) или за торцы не более 3 мм от края руками в перчатках, пальцами в напальчниках, протертых бязью, смоченной спиртом, или сухими салфетками из бязи или х/б. Бязь хранится в батист в пеналах. Допускается хранение бязи и батиста в полиэтиленовом пакете с надписью «Чистые салфетки».

Следующим этапом будет помещение пластины на столик автомата зондового, предварительно посмотрев ее номер. Затем следует ручная настройка обхода пластины, которая заключается в следующих действиях:

Пластина фиксируется включением вакуума, далее включается освещение микроскопа зондового автомата, нужно добиться параллельного перемещения контактных площадок кристалла относительно X и У, установить перемещением столика пластину под зонды автомата и совместить зонды автомата зондового с контактными площадками кристалла в центре пластины.

Далее требуется проверить правильность касания зондами автомата контактных площадок кристалла путем контактирования зондов с контактными площадками кристалла в пяти точках на пластине, расположенных «по кресту», установить столик с пластиной в положение, соответствующее началу измерений, т.е. зонды должны находится над первым измеряемым кристаллом, выключить освещение микроскопа автомата зондового, обнулить счетчик (при его наличии) и запустить обход пластины зондовой установки.

В процессе обхода пластины необходимо произвести следующие действия: -заполнить лист контроля функционирования в сопроводительном листе, записав типономинал, номер партии, время и дату начала операции,

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ.П00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 35 |
| Изм. | Лист | №докум. | Подпись | Дата |  |  |

технологическую маркировку кристалла, номер замеряемой пластины, тип и номер измерительного оборудования, фамилию оператора;

-провести измерение электрофизических параметров всех кристаллов на пластине. Для всех изделий необходимо обеспечить полное затемнение замеряемых пластин, накрыв рабочую зону автомата зондового непрозрачным материалом (отрезом непрозрачного полиэтилена; бумагой, упакованной в закрытый полиэтиленовый пакет; безворсной, непылящей бумагой);

-контролировать в процессе измерения электрофизических параметров, не менее трех раз на каждой пластине (в процессе замера первой половины пластины, середины и второй половины пластины) искрение в области контактирования, правильность установки зондов на контактные площадки, вид и размер маркировочной капли и положение зонд-датчика, для чего:

-остановить работу (нажать кнопку СТОП) зондового автомата;

-включить освещение микроскопа зондового автомата;

-проверить качество установки зондов, на зондах не должно быть маркировочной краски;

-проверить вид и размер маркировочной капли.

В процессе контроля работы оборудования допускается:

-оператору подстраивать смещение зондов зондовой установки, не превышающие 10 мкм (1/10 стороны контактной площадки);

-наладчику (оператору) подстраивать устройство, контактирующее (УК) зонды с помощью регулировочных винтов при неудовлетворительном качестве отпечатков;

-наладчику (оператору) проводить зачистку зондов с помощью шлифовальной шкурки при резком снижении съема годных кристаллов (идет сплошная несоответствующая продукция);

При необходимости точного определения размеров отпечатков зондов и маркировочных капель, когда их размеры близки к границам нормы или выходят за их пределы, измеряемую пластину следует выгрузить, снять со столика зондовой установки и провести контроль размеров под микроскопом ММУ-3 или

|  |  |  |  |  | ДП 158М3.11.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 36 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

Метам Р-1 со шкалой и других, обеспечивающих требуемое увеличение.

При неудовлетворительном качестве отпечатков зондов или отсутствии их на металле и тестовых модулях, работу прекратить и вызвать наладчика.

При положительных результатах контроля переместить столик с пластиной в рабочую позицию, далее выключить освещение микроскопа и продолжить измерения электрофизических параметров.

Необходимо прекратить работу и вызвать наладчика в случае явных неисправностей в работе оборудования (идет сплошная несоответствующая продукция или только годные). При резком снижении съема годных кристаллов от пластины к пластине, на одной пластине или в случае, если несоответствующая продукция идет по одному и тому же тесту, следует:

-снять измеряемую пластину и убедиться в качестве отпечатков зондов и соответствие маркировки типономиналу изделия;

-проверить работу измерительного оборудования;

-перепроверить количество годных и несоответствующих кристаллов на пластине с низким съемом на другой установке (при ее наличии). Перепроверку пластин необходимо проводить с маркером на обеих установках. При наличии технической возможности используемых АИС перепроверку проводить с набором статистики по видам несоответствующей продукции (распечатки) на обеих установках;

-при отрицательных результатах (расхождение более чем на 3 %) работу прекратить и вызвать наладчика.

После устранения неисправности, возникшей в результате сбоя оборудования, перед началом измерения проверить работу

После окончания измерения электрофизических параметров необходимо выключить вакуум и снять пластину со столик, которую необходимо проконтролировать не менее чем в пяти точках по кресту на:

-отсутствие пятен маркировочной краски на непланарной стороне пластины и на рабочей стороне столика зондовой установки;

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ.11.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 37 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

-качество отпечатков зондов в не менее чем пяти точках по кресту, которое можно увидеть на рисунке 11 на пластине;

-правильность расположения отпечатка от зонд-датчика - он не должен касаться рабочих элементов микросхемы;

Рисунок 11 - Расположение точек измерения маркировочной капли

-отсутствие на контактных площадках годных кристаллов пятен маркировочной краски;

-расположение, вид и диаметр капли в ее узкой части должен соответствовать требованиям;

-наличие маркировочной капли на реперах, тестовых модулях, на металле над первым измеряемым кристаллом и в начале и конце каждого ряда с целью исключения пропуска несоответствующей продукции при отказе маркера;

После проверки пластины, она относится в тару. В листе контроля функционирования в сопроводительном листе записывается количество годных кристаллов на замеренной пластине, фамилию оператора, проводившего измерение каждой конкретной пластины.

После этого достаётся следующая пластина из тары и процесс происходит в точности как описано с самого начала.

После замера партии результаты заносятся в операционный журнал. Партии пластин с неплановым процентом выхода годных передать на анализ технологу, инженеру участка. Несоответствующие пластины с количеством годных кристаллов меньше установленного минимального съема помещаются в

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ.11.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 38 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

- Экспериментальная часть

  - Настройка обхода пластины на зондовых установках

Эксперимент заключается в выборе оборудования для функционального контроля кристаллов. При проведении эксперимента, было уделено особое внимание настройке оборудования ЭМ-6190А и РТ-308. Далее предоставлен алгоритм настройки.

Первый этап в настройке обхода заключается в включении оборудования. Перед включением установки необходимо убедиться, что силовой кабель включен в розетку. Затем следует повернуть сетевой выключатель на устройстве включения в положение с надписью «ON».

Лампочка кнопки отключения на пульте должна загореться красным цветом, что продемонстрировано на рисунке 12.

Рисунок 12 - Сетевой выключатель в положении «ON»

После включения оборудования на экране можно увидеть выполнение загрузки управляющей программы. Время загрузки управляющей программы составляет до 30 секунд и до 50 секунд на установках ЭМ-6190А и РТ-308 соответственно.

После загрузки на экран дисплея выводится главное меню управляющей

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ.11.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 40 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

программы, что изображено на рисунке 13.

В главном меню следует произвести переход в режим «Рабочий цикл», в котором выполняется обход полупроводниковой пластины по программе обхода, сформированной ранее в режиме «Обучение программы обхода (ПО) пластины».

Перед запуском пластины в режим обхода необходимо выполнить три этапа настройки:

-задать номер пластины (под этим номером будет сохранён результат обхода, карта разбраковки пластины);

-совместить зонды с контактными площадками базового кристалла (БК); -задать опции для обхода.

| Загрузка | Ручной | Рабочий | Обучение | Базирование | Завершение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пластины | режим | цикл | обхода | Наладка приводов | работы |

Рисунок 13 - Главное меню управляющей программы

Номер пластины задаётся в режиме “Новая пластина”, этот режим можно увидеть на рисунке 14. Если номер пластины в режиме “Новая пластина” не будет задан, то этой пластине автоматически будет присвоен номер: “Без номера”.

Рабочий цикл

Рисунок 14 - Окно режима «Рабочий цикл»

|  |  |  |  |  | ДП 158M3.no0.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 41 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

После задания (выбора) номера пластины, для перехода к этапу совмещения зондов с контактными площадками базового кристалла (БК) нажимается кнопка «Продолжить».

В процессе настройки обхода пластины опускается процесс сканирования пластины, для выставления параллельности образца относительно предметного столика, так как установка имеет возможность заранее сформировать некоторые настройки в режиме «Обучение программы обхода (ПО) пластины».

После совмещения зондов с контактными площадками БК, для перехода к этапу задания опций для обхода, изображенных на рисунке 15 необходимо нажать кнопку “Продолжить”.

Опции обхода пластины:

-«С измерением» или «Без измерения»;

-«С маркированием» или «Без маркирования»;

-«С первого кристалла»;

-«Продолжить обход» (если обход пластины был прерван).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5» • |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 0 |  |
| & з> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О \ |
|  |  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ■%> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <2> |
| & |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q , |
|  | & |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V ' « |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о |  |  |
|  |  |  | 'О |  | 0 |  |  |  |  |  |  | О | ■-> |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0-Г " |  |  |  |  |  |  |  |  |

П/и>СГииа: -номер пластины- {ПО: 100-5*5 1

—номер -ПЛВСТНп — '* пр******— о-ми л (ПО с	,

?7a*xV4*f	«'-641VJM чп*а:*\

9M‘> rs !

ПУСК

Выход :	PcMvf. \

Рабочий цикл

- С измерением

" Set MHpHHftcHtHhH**

Рисунок 15 - Окно задания параметров обхода пластины

| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ДП 158М3.11.00.00.000 ПЗ

лист

42

Для запуска обхода пластины необходимо нажать на кнопку «Пуск». На рисунке 16 предоставлены изображения мониторов во время обхода пластин на обоих установках.

Рисунок 16 - Изображение дисплея монитора во время обхода пластины

Во время процесса можно останавливать обход и регулировать различные параметры измерения. Рекомендуется каждые 5-10 минут проверять работу зондовой установки.

  - Описание и результаты эксперимента

В процессе эксперимента производилось сравнение результатов работы двух зондовых установок ЭМ-6190А и РТ-308. Эксперимент состоял из двух этапов. На первом этапе, в течении одной смены, каждая установка замеряла электрофизические свойства экспериментальных пластин одновременно. Второй этап заключался в исследовании факторов, влияющих на производительность работы установок в процессе измерения электрофизических свойств пластины.

В качестве экспериментальных пластин использовались пластины АМ-431, параметры которых представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Исходные параметры пластины АМ-431

| Свойство | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Толщина пластины | 725 мкм |
| Диаметр пластины | 200 мм |

ДП 158МЭ.11.00.00.000 ПЗ

| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

лист

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Количество кристаллов на пластине | 5800 шт |
| Кристалло1'рафическая ориентация | (ЮО) |

По окончанию смены установка ЭМ-6190А замерила 5 пластин, с общим временем непосредственного измерения 11.5 часов. В среднем на одну пластину затрачивается 2.3 часа. Установка РТ-308 замерила 4 пластин, с общим временем непосредственного измерения 12 часов, затрачивая на одну пластину 3 часа. Результаты измерений представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Результаты измерения факторов производительности

| Измеряемый параметр | ЭМ-6190 А | РТ-308 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Время перехода между кристаллами | 0.4 с. | 0.8 с. |
| Время замера электрических свойств кристалла | 0.9 с. | 0.9 с. |
| Время для настройки установки перед началом измерения пластины | 3 мин. | 3 мин. |
| Количество бракованных кристаллов по результатам измерения пластины | 58 | 60 |
| Количество годных кристаллов по результатам измерения пластины | 5742 | 5740 |

В результате эксперимента были измерены факторы, влияющие на

производительность зондовых установок:

-время, затраченное на переход между кристаллами, -время замера свойств кристалла составляет.

-время, необходимое для настройки обхода пластины. Результаты измерения приведены в таблице 3.

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ.11.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 44 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

| Название установки | Количество замеренных пластин, шт. |  |
| --- | --- | --- |
|  | количество пластин | общее время обхода, ч. |
| ЭМ -6190А | 5 | 11.5 |
| РТ-308 | 4 | 12 |

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод — обе установки РТ-308 и ЭМ-6190А являются современным решением для проведения функционального контроля, представляя собой полностью автоматизированное оборудование, что в сравнении с ручным оборудованием позволяет сократить время, затрачиваемое на контроль пластин.

Однако при общих достоинствах обеих установок более эффективной является установка ЭМ-6190А, при работе на которой можно получить более производительное решение при измерении свойств кристаллов, обусловленное магнитным типом перемещения пластины во время обхода, а также более низкий процент простоев во время работы, что обуславливается в замеренных ранее временных параметрах, которые связаны с переходом между кристаллами.

|  |  |  |  |  | ДП 158М3.11.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 45 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

- Экономическая часть

  - Экономическое обоснование выбора оборудования для проведения функционального контроля кристаллов

В процессе проведения технико-экономического обоснования научно- исследовательского дипломного проекта по теме: «Выбор оборудования для проведения функционального контроля кристаллов», были применены сетевые методы. Основу сетевой модели разработки составляет сетевой график - наглядное отображение плана работ, который включает в себя:

-определение перечня, трудоемкости и длительности научно- исследовательских работ;

-построение сетевого графика выполнения предусмотренных работ.

После построения сетевого графика проводится расчет комплексного научно-технического уровня (качества) полученных результатов.

  - Составление плана на проведение научно-исследовательской работы

Перечень основных этапов и их содержание, определяются в соответствии с темой и заданием на дипломное проектирование. При этом этапы необходимо максимально детализировать: чем подробнее перечислены работы по этапам, тем с большей достоверностью будут обоснованы объемы работ и срок. Особое внимание должно быть уделено логическому упорядочению последовательности выполнения отдельных видов работ с учетом смыслового содержания каждого вида и взаимосвязи между всеми видами работ.

План научно-исследовательской работы представлен в таблице 4.

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ. 11.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 46 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

| Наименование этапов и видов работ | Исполнитель (должность, квалификация) | Количество исполнителей | Трудоемкость, ДНИ, to* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Составление плана научно- исследовательской работы | Научный сотрудник | 3 | 8 |
| Анализ современных исследований в области контроля качества | Научный сотрудник | 3 | 5 |
| Посещение участка измерений | Научный сотрудник | 3 | 3 |
| Выбор первой установки для проведения функционального контроля | Научный сотрудник | 3 | 5 |
| Изучение зондовой установки | Научный сотрудник | 3 | 2 |
| Сбор документации о первой установке | Научный сотрудник | 3 | 5 |
| Исследование маршрутов измерения пластины | сотрудник | 3 | 6 |
| Описание процесса замера пластины на двух установках | Научный сотрудник | 3 | 1 |
| Изучение двухзондового метода измерения | Научный сотрудник | 3 | 7 |
| Изучение четырехзондового метода измерения | Научный сотрудник | 3 | 8 |
| Изучение процесса функционального контроля | Научный сотрудник | 3 | 5 |
| Исследование методов функционального контроля | Научный сотрудник | 3 | 4 |
| Описание зондовых методов измерения | Научный сотрудник | 3 | 3 |
| Описание функционального контроля | Научный сотрудник | 3 | 2 |

|  |  |  |  |  | ДП 158М3.11.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 47 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Описание зондовых установок | Научный сотрудник | 3 | 4 |
| Описание процесса замера пластины на двух установках | Научный сотрудник | 3 | 8 |
| Изучение двухзондового метода измерения | Научный сотрудник | 3 | 3 |
| Изучение четырехзондового метода измерения | Научный сотрудник | 3 | 4 |
| Описание технологического маршрута замера пластины | Научный сотрудник | 3 | 5 |
| Замер пластины | Научный сотрудник | 3 | 2 |
| Измерение параметров, влияющих на производительность замера | Научный сотрудник | 3 | 8 |
| Сравнение результатов работы двух зондовых установок | Научный сотрудник | 3 | 3 |
| Описание результата работы двух установок | Научный сотрудник | 3 | 8 |
| Обоснование выбора оборудования для проведения функционального контроля | Научный сотрудник | 3 | 7 |

Основными методами определения трудоемкости являются система аналогов, метод прямого счета и метод экспертных оценок. При прямом счете трудоемкость обосновывается руководителем совместно с учащимися. Поскольку трудоемкость этапов и видов работ носит вероятностный характер, то более предпочтительным является метод экспертных оценок. При этом методе для каждой работы экспертным путем предварительно устанавливаются три оценки трудоемкости:

|  |  |  |  |  | ДП 158ИЗ. 11.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 48 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

-минимально возможная или оптимистическая оценка (tmin), то есть минимально необходимое время (соответствует благоприятным условиям) выполнения работы;

-наиболее вероятная оценка (tH в), то есть время выполнения работы при типичных условиях для данного вида работ;

tmin +4tn.B.+t, 6

max

(2)

-максимально возможная или пессимистическая оценка (tmax), то есть максимально необходимое время (соответствует неблагоприятным условиям) выполнения работы. По этим оценкам определяется оптимальное время (£ож) выполнения работы по формуле

где, tmin - минимально возможная или оптимистическая оценка; tH в - наиболее вероятная оценка;

tmax _ максимально возможная или пессимистическая оценка.

Для характеристики степени неопределенности выполнения работы за оптимальное время (£ож) целесообразно исчислить дисперсию (D) предварительных оценок трудоемкости работы по формуле

(3)

Если дисперсия мала, то степень достоверности выполнения работы в ожидаемый срок велика. И, наоборот, если дисперсия велика, то вероятность выполнения работы в ожидаемое время мала. В этом случае необходимо провести тщательный анализ содержания, места и роли данной работы во всем комплексе работ по НИОКР и уточнить оценки tmax и tmin.

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

ДП 158МЭ.11.00.00.000 ПЗ

49

Расчет трудоемкости работ методом экспертных оценок, рассчитанный по формулам 2, 3, представлен в таблице 5.

|  | Таблица 5 - Оценка трудоемкости отдельных видов работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид работ |  |  |  |  | Оценка трудоемкости |  |  | Расчетные величины |  |  |
|  |  |  |  |  |  | tmin, ДНИ | tn.B, ДНИ | tmax, дни | to*, дни | D |  |
|  | 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Составление плана научно- исследовательской работы |  |  |  |  | 7 | 8 | 10 | 8 | 0,25 |  |
|  | Анализ современных исследований в области контроля качества |  |  |  |  | 3 | 5 | 7 | 5 | 0,44 |  |
|  | Посещение участка измерений |  |  |  |  | 1 | 3 | 4 | 3 | 0,25 |  |
|  | Выбор первой установки для проведения функционального контроля |  |  |  |  | 2 | 5 | 8 | 5 | 1,00 |  |
|  | Сбор документации о первой установке |  |  |  |  | 3 | 5 | 7 | 5 | 0,44 |  |
|  | Выбор второй установки для сравнения |  |  |  |  | 1 | 3 | 6 | 3 | 0,69 |  |
|  | Изучение второй установки |  |  |  |  | 2 | 4 | 6 | 4 | 0,44 |  |
|  | Сбор документации о второй установке |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 5 | 0,11 |  |
|  | Анализ пластин для проведения функционального контроля |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 4 | 0,11 |  |
|  | Исследование маршрутов для измерения пластины |  |  |  |  | 4 | 5 | 7 | 5 | 0,25 |  |
|  | Описание процесса замера пластины на двух установках |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 6 | 0,11 |  |
|  | Изучение двухзондового метода измерения |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 0,02 |  |
|  | Изучение четырехзондового метода измерения |  |  |  |  | 5 | 7 | 9 | 7 | 0,69 |  |
|  | Изучение процесса функционального контроля |  |  |  |  | 6 | 8 | 11 | 8 | 0,44 |  |
|  |  |  |  |  |  | ДП 158МЭ. 11.00.00.000 ПЗ |  |  |  |  | лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| Изм. |  | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исследование методов функционального контроля | 4 | 5 | 6 | 5 | 0,11 |
| Описание зондовых методов измерения | 3 | 4 | 6 | 4 | 0,25 |
| Описание функционального контроля | 1 | 3 | 4 | 3 | 0,25 |
| Описание зондовых установок | 1 | 2 | 3 | 2 | 0,11 |
| Описание технологического маршрута замера пластины | 3 | 4 | 6 | 4 | 0,25 |
| Замер пластины | 7 | 8 | 9 | 8 | 0,11 |
| Описание технологического маршрута замера пластины | 3 | 4 | 6 | 4 | 0,25 |
| Замер пластины | 7 | 8 | 9 | 8 | 0,11 |
| Измерение параметров, влияющих на производительность замера | 1 | 3 | 5 | 3 | 0,44 |
| Сравнение результатов работы двух зондовых установок | 1 | 4 | 7 | 4 | 1,00 |
| Описание результата работы двух установок | 3 | 5 | 7 | 5 | 0,11 |
| Обоснование выбора оборудования для проведения функционального контроля | 1 | 2 | 3 | 2 | 0,11 |
| Построение сетевого графика и расчет его параметров | 5 | 8 | 11 | 8 | 1 |
| Расчёт качества научно- технического результата | 1 | 3 | 5 | 3 | 0,44 |
| Написание экономического раздела | 7 | 8 | 9 | 8 | 0,11 |
| Оформление графической части | 6 | 7 | 9 | 7 | 0,25 |

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ. 11.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 51 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

4.3 Построение сетевого графика и расчёт его основных параметров

Дальнейшим этапом технико-экономического обоснования является построение сетевого графика по выполненным работам.

Основу сетевой модели разработки составляет сетевой график - наглядное отображение плана работ. Главными элементами сетевого графика являются события и работы. Событие — это состояние, момент достижения промежуточной или конечной цели разработки (начальное событие - отправной момент разработки). Событие не имеет протяженности во времени. Работа — это протяженный во времени процесс, необходимый для свершения события. Каждая работа имеет предшествующее событие и определенным событием завершается.

На сетевых графиках события обозначаются кружочками, а работы - стрелками.

|  |  |  |  |  | ДП 158М3.11.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 52 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

При составлении плана выделено 30 различных работ, обозначенных буквами. Для каждой работы определены предшествующее и завершающее события, обозначенные цифрами. Перечень работ и событий представлен в таблице 6.

Таблица 6 - Перечень работ и событий

| Работы | Событие |  | Продолжительность, дн. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | предшествующее | завершающее |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А | 1 | 2 | 8 |
| Б | 2 | 3 | 5 |
| В | 3 | 4 | 3 |
| Г | 4 | 5 | 5 |
| д | 4 | 6 | 2 |
| Е | 5 | 7 | 5 |
| Ё | 6 | 8 | 3 |
| Ж | 7 | 9 | 4 |
| 3 | 8 | 10 | 5 |
| и | 9 | 11 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| й | 10 | 11 | 5 |
| к | 11 | 12 | 6 |
| л | 12 | 13 | 1 |
| м | 12 | 14 | 7 |
| н | 13 | 15 | 8 |
| О | 14 | 16 | 5 |
| п | 15 | 17 | 4 |
| р | 16 | 18 | 3 |
| с | 17 | 19 | 2 |
| т | 18 | 20 | 4 |
| У | 19 | 21 | 8 |
| ф | 20 | 21 | 3 |
| ч | 22 | 24 | 2 |
| ш | 23 | 25 | 8 |
| щ | 24 | 25 | 3 |
| ы | 25 | 26 | 8 |
| э | 26 | 27 | 7 |

Далее, составляется сетевой график. Из таблицы видно, что событию 1 никакая работа не предшествует - это начальное событие. Никакая работа не следует за событием 27 - это конечное событие. На сетевых графиках время «идёт» слева направо, событие 1 помещено в левой части графика, а событие 27 - в правой части, между ними размещены промежуточные события в некотором порядке, соответствующем их номерам. События связаны работами-стрелками в соответствии с данными таблицы 6. Далее работы будут называться по связанным с ними событиям, например, работа А — это работа 1 - 2, работа Б — это работа 2 - 3 и так далее.

Сетевой график должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ.11.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 53 |
| Изм. | Лист | №докум. | Подпись | Дата |  |  |

-только начальные события не имеют входящих стрелок, только конечные события - выходящих. Если событие по своему характеру является промежуточным, оно должно иметь как входящие, так и выходящие стрелки; -каждая работа должна иметь предшествующее и завершающее события; -на графике не должно быть изолированных участков, не связанных работами с остальной частью графика;

-на графике не должно быть замкнутых контуров и петель, так как они, по существу, означают, что условием начала некоторой работы является ее же окончание. При возникновении замкнутого контура (а в сложных сетях это случается довольно часто) необходимо вернуться к исходным данным и путем пересмотра состава работ добиться его устранения:

-любые два события должны быть непосредственно связаны не более чем одной работой. При обнаружении на графике параллельных работ вводится фиктивное событие и фиктивная работа, и одна из параллельных работ замыкается на это фиктивное событие.

Первоначальный сетевой график научно-исследовательской работы показан в приложении А.

Каждая работа сетевого графика (кроме фиктивных работ) требует для своего выполнения затрат времени, трудовых и материальных ресурсов. Важнейшим этапом сетевого планирования является анализ сетевого графика по критерию времени.

Ранние сроки наступления всех событий (tp(j)) графика определяются по формуле

tp(j) = tp(i) + t(ij),	(4)

где, tp(0 - ранний срок наступления события i, дни; t(ij) - продолжительность работы, дни.

Поздние сроки свершения событий (tn(0) определяются по формуле (5), при этом двигаемся по сетевому графику в обратном направлении.

|  |  |  |  |  | ДП 158М3.11.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 54 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

tn(0 = tn(j) - t(ij),	(5)

где, tn(J) - поздний срок свершения события j, дни.

Далее находится резерв времени наступления событий, который равен разности позднего допустимого (tpi) и раннего (tni) срока свершения событий по формуле

Ri = tn(0 - tp(i),	(6)

Результаты расчета временных параметров событий представлены в таблице 7.

Таблица 7 - Временные параметры событий в днях

| Шифр события, i | Ранний срок свершения, tp(J) | Поздний допустимый срок свершения, tn(i) | Резерв времени, /?,• |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 8 | 8 | 0 |
| 3 | 13 | 13 | 0 |
| 4 | 16 | 16 | 0 |
| 5 | 13 | 13 | 0 |
| 6 | 18 | 21 | 3 |
| 8 | 21 | 24 | 3 |
| 9 | 30 | 30 | 0 |
| 10 | 26 | 29 | 3 |
| 11 | 34 | 34 | 0 |
| 12 | 40 | 40 | 0 |
| 13 | 41 | 41 | 0 |
| 14 | 46 | 47 | 1 |
| 15 | 49 | 49 | 0 |
| 16 | 49 | 52 | 1 |
| 17 | 53 | 53 | 0 |
| 18 | 56 | 57 | 1 |

|  |  |  |  |  | ДП 158М3.11.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 55 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | 55 | 55 | 0 |
| 20 | 59 | 60 | 1 |
| 21 | 63 | 63 | 0 |
| 22 | 67 | 67 | 0 |
| 23 | 72 | 72 | 0 |
| 24 | 69 | 77 | 8 |
| 25 | 80 | 80 | 0 |
| 26 | 88 | 88 | 0 |
| 27 | 95 | 95 | 0 |

Существует некоторая цепочка работ, ведущая от начального события к конечному, которая определяет общую ожидаемую продолжительность всего комплекса работ сетевого графика. От начального события к конечному можно построить множество последовательных цепочек работ (путей) различной общей протяженности. Увеличение времени выполнения любой критической работы ведет к отсрочке завершения всего комплекса работ, в то время как задержка с выполнением некритических работ может никак не отразиться на сроке наступления конечного события.

Из всех возможных путей наибольшую протяженность (95 дней) имеет путь 1-2-3-4-5-7-9-11-12-13-15-17-19-21-22-23-25-26-27, который является критическим. Критический путь - это последовательность работ между начальным и конечным событиями сети, имеющая наибольшую общую протяженность во времени. На графике он обозначается жирной линией. Критическими называются также события и работы, расположенные на этом пути.

Отсюда следуют важные практические выводы. Руководители разработки должны уделять первоочередное внимание своевременному выполнению критических работ, обеспечению их необходимыми трудовыми и материальными

|  |  |  |  |  | ДП 158МЗ.П00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 56 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

ресурсами, чтобы не сорвать срок завершения всего проекта. Если сам этот срок по первоначально составленному графику оказался выше директивного, то для его уменьшения необходимо изучить возможности сокращения именно критических, а не любых работ. Если учесть, что в реальных сетевых графиках критические работы составляют лишь 10... 15 процентов общего числа работ, ясно, каким ценным орудием управления является метод критического пути в руках руководителей сложных разработок.

Сетевой график может содержать не один, а несколько критических путей. Сколько бы ни было на графике критических путей, все лежащие на них работы непосредственно влияют на срок наступления конечного события.

Если для критических событий никакие отсрочки их наступления недопустимы без угрозы срыва всего проекта, то для некритических событий такие отсрочки возможны. На нашем графике восемь некритических событий: 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20 и 24.

Далее рассчитывается свободный и полный резервы времени работы.

Свободный резерв времени (Rc^j)) работы - это разница между ранними сроками наступления событий i и j за вычетом продолжительности работы t(i,j). Некритические работы могут иметь свободный резерв времени, который рассчитывается по формуле

^c(ij) = tj — tjj — tj,	(7)

Полный резерв времени (fln(j;)) работы показывает, на сколько в сумме может быть увеличена продолжительность всех работ, принадлежащих данному пути, при условии, что срок выполнения всего комплекса работ не изменится. Рассчитывается по формуле

Rn(ij) — ^ j — tjj — tj,	(8)

Остальные расчеты полного резерва пути проводятся аналогично и представлены в табличной форме.

Необходимо отметить одно существенное отличие полных резервов времени от свободных резервов. Свободные резервы можно было бы

|  |  |  |  |  | ДП 158М3.11.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 57 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

использовать (отсрочить начало или увеличить время выполнения) по всем работам сети одновременно, тогда все работы становятся критическими, но сроки наступления событий не изменяются. Полные резервы времени использовать одновременно не всегда возможно.

Благодаря наличию свободного резерва времени работы ответственный исполнитель может маневрировать в его пределах сроками начала последующих работ.

По результатам расчетов временных параметров была составлена таблица

8.

| Шифр работ (г, у) | Продолжительность работы, tij | Резерв времени |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | свободный Rc(ij) | полный R„(ij) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1-2 | 8 | 0 | 0 |
| 2-3 | 5 | 0 | 0 |
| 3-4 | 3 | 0 | 0 |
| 4-5 | 5 | 0 | 0 |
| 4-6 | 2 | 0 | 3 |
| 5-7 | 5 | 0 | 0 |
| 6-8 | 3 | 0 | 3 |
| 7-9 | 4 | 0 | 0 |
| 8-10 | 5 | 0 | 3 |
| 9-11 | 4 | 0 | 0 |
| 10-11 | 5 | 3 | 3 |
| 11-12 | 6 | 0 | 0 |
| 12- 13 | 1 | 0 | 0 |
| 12-14 | 7 | 0 | 1 |
| 13-15 | 8 | 0 | 0 |
| 14- 16 | 5 | 0 | 1 |
| 15- 17 | 4 | 0 | 0 |
| 16- 18 | 3 | 0 | 1 |

Таблица 8 - Временные параметры работы в днях

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

ДП 158МЭ. 11.00.00.000 ПЗ

лист

58

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17-19 | 2 | 0 | 0 |
| 18-20 | 4 | 0 | 1 |
| 19-21 | 8 | 0 | 0 |
| 20-21 | 3 | 1 | 1 |
| 21-22 | 4 | 0 | 0 |
| 22-23 | 5 | 0 | 0 |
| 22-24 | 2 | 0 | 8 |
| 23-25 | 8 | 0 | 0 |
| 24-25 | 3 | 8 | 8 |
| 25-26 | 8 | 0 | 0 |
| 26-27 | 7 | 0 | 0 |

Временные параметры событий, как правило, приводятся на графике. Для этого каждый кружок, содержащий событие, делится на четыре сектора. Верхний сектор отводится для номера события, левый сектор - для раннего срока свершения события, правый - для позднего срока свершения события и нижний сектор - для резерва времени событий. Окончательный сетевой график научно- исследовательской работы показан в приложении Б.

Полученный сетевой график позволяет: оценить трудоемкость различных этапов и работ; определить резерв времени событий и работ сетевого графика; определить «узкие места» с точки зрения обеспечения трудовыми или материальными ресурсами одновременно ведущихся работ.

Сетевые графики, составленные для практических целей, имеют обычно сотни, а нередко и тысячи событий и работ. Более сложны для анализа те графики, в которых число работ намного превышает число событий. Отношение числа работ к числу событий графика считается показателем (коэффициентом) сложности сети. Сложные сети обрабатываются на электронных вычислительных машинах. Машина осуществляет проверку правильности составления графика,

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ. 11.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 59 |
| Из.м. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

производит его упорядочение, определяет критический путь и его протяженность во времени, резервы времени некритических событий и работ. Как результат анализа сети машина выдает на печать перечень критических событий и работ и их параметры, сроки наступления и резервы времени событий, перечень работ, упорядоченный в зависимости от резерва времени или по иным признакам, и другую информацию, предусмотренную программой.

4.4 Расчет уровня качества научно-технического результата

п

i=l

Количественная оценка уровня (качества) научного (научно-технического) результата, полученного в дипломном проекте, рассчитывается по формуле

где, Кк - комплексный показатель достигнутого уровня (качества) результата выполненных исследований;

Kn3i - нормированный коэффициент значимости i-ro критерия, используемого для оценки (должно выполняться условие £f=1 KH3j = 1);

Бд^ - достигнутый уровень по i-му критерию;

п - количество критериев (признаков) научной (научно-технической) прогрессивности и полезности результатов, полученных в курсовой работе.

При оценке научной (научно-технической) результативности НИОКР используют различные критерии (признаки). Важнейшими из них являются новизна, значимость для науки и практики, объективность, доказательность, точность. Практически по любой теме в качестве основных целей (цели) и задач приводятся соответствующие характеристики указанных признаков.

Основным содержанием признака-критерия новизны является наличие в результатах научной деятельности новых научных знаний (новой научной информации), которые могут характеризоваться значениями в пределах от уже известного до абсолютной новизны. Высшая степень новизны (абсолютная

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ. 11.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 60 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

новизна, принципиально новая научная информация) соответствует в фундаментальных исследованиях открытиям, подтвержденным общественным признанием в форме экспертных заключений высококвалифицированных ученых в соответствующих областях знаний, а в прикладных исследованиях - изобретениям, промышленным образцам, полезным моделям, товарным знакам и другим объектам, на которые получены патенты. Все остальные степени (уровни) новизны определяются путем соотнесения полученных значений с абсолютной новизной и выражаются с помощью конкретных систем показателей.

Основными сущностными чертами признака-критерия значимости для науки и практики являются масштабы влияния результатов научных исследований на науку, экономику, социальную сферу, экологию, которые могут характеризоваться:

-в фундаментальных исследованиях - значениями в пределах от распространения уже известных знаний и передового опыта до коренных преобразований в науке, технике, экономике, социальной и иной сфере;

-в прикладных исследованиях - от использования на отдельном предприятии до применения в масштабе всего народного хозяйства;

-в инновационной сфере - от реализации отдельных изделий или мелких партий на местном рынке до выхода на мировой рынок.

Сущностью	признака-критерия объективности	является степень

обоснованности результата научного исследования, которая может изменяться в пределах от несоответствия до полного соответствия оценки результату. Степень объективности может выявляться посредством учета квалификации и компетентности разработчиков и экспертов и по формам признания результатов.

Сущностью признака-критерия доказательности являются характер используемой информации, способы ее получения и обработки (использование научной литературы, опыта, экспериментов, испытаний, математических методов). Степень доказательности результатов может изменяться в пределах от неопределенности до возможности воспроизведения и применения на практике. Степень доказательности результатов, как правило, определяется экспертным

|  |  |  |  |  | ДП 158М3.11.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 61 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

путем.

По признаку-критерию точности классифицируют, как правило, результаты прикладных исследований при создании действующих моделей и образцов новой техники и новых технологий, а также результаты исследований, включенных в инновационный процесс. Основным содержанием этого признака-критерия является соответствие модели (образца) стандартам (техническим условиям, техническому заданию, основным показателям бизнес-плана), которое может характеризоваться степенью несоответствия до полного соответствия.

Таким образом, признаки-критерии выражаются с помощью показателей, отражающих степени проявления (ожидаемый или достигнутый уровень) используемых признаков-критериев при	оценке результатов научной

деятельности.	Показатели могут быть количественными (количество

изобретений, патентов, лицензий и так далее) и качественными (принципиально новая информация, соответствие мировому научно-техническому уровню и так далее).

Количество и состав показателей определяются также сферами научной деятельности (естественные, технические и общественные науки) и видами научных исследований (фундаментальные, прикладные, включенные в инновационный процесс).

Показатели каждого признака-критерия классифицируются по 5 уровням качества. По каждому показателю дается развернутая характеристика и количественное выражение в баллах (от 1 до 5 в виде дискретных величин). Балл, равный 1, соответствует самому низкому уровню (степени проявления) признака- критерия. Чем больше балл, тем выше результат научных исследований по признаку-критерию. Балл, равный 5, соответствует высшей степени проявления признака-критерия.

В соответствии с этим каждому признаку-критерию присваивается свой

балл:

|  |  |  |  |  | ДП 158М3.11.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 62 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

-критерию «значимость» для науки и практики присваиваем балл 4; -критерию «новизна» присваиваем балл 2;

-критерию «объективность» присваиваем балл 4;

-критерию «доказательность» присваиваем балл 4;

-критерию «точность» присваиваем балл 4.

Для экспертной оценки значимости критериев рекомендуется процедура последовательных сравнений.

В первую очередь производится ранжирование учитываемых критериев и их важности для оценки уровня данного результата НИОКР.

Наиболее важному признаку-критерию дается оценка, равная единице (вес КД а остальным - другие оценки между 0 и 1 в порядке их относительной важности (веса К;).

Критерию Vx - значимость для науки и практики присваивается оценка 1. Критерию V2 - точность присваивается балл 0,8. Критерию V3 - новизна присваивается балл 0,6. Критерию V4 - доказательность присваивается балл 0,5. Критерию V5 - объективность присваивается балл 0,3.

Устанавливается, является ли признак-критерий с оценкой 1 более важным, чем комбинация остальных признаков-критериев. Для этого сравнивается первый критерий с суммой всех остальных по формуле

5

(10)

i=2

Исходя из формулы (10), следует, что значение критерия значимость для науки и практики необходимо увеличить до значения 2,3.

После определяется, является ли второй в ранжированном ряде признак- критерий с оценкой У2, более важным, чем все остальные признаки-критерии, получившие более низкие оценки. Повторяется то же действие, что и для Vx.

0,8 > 1,4

|  |  |  |  |  | ДП 158М3.11.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 63 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

Исходя из формулы следует, что значение критерия точность необходимо увеличить до значения 1,5.

Процедура продолжается последовательного сравнения до четвертого (в общем случае (п — 1)-го) признака-критерия включительно. Таким образом, изложенная здесь процедура состоит в систематической проверке оценок значимости на базе их последовательного сравнения.

Сравниваем значение критерия V3 с суммой остальных критериев:

0,6 > 0,8

Исходя из формулы, приходим к решению, что значение критерия новизна необходимо увеличить до значения 0,9.

Сравниваем значение критерия V4 с суммой остальных критериев:

0,5 > 0,3

Исходя из формулы, приходим к решению, что значение критерия доказательность увеличивать не требуется.

Значение критерия объективность остаётся неизменным и равняется 0,3.

Полученные количественные оценки значимостей учитываемых критериев нормируются так, чтобы сумма всех коэффициентов значимости по всем критериям была равна 1,0. Для нормирования были выполнены расчеты по формуле

^H3i

,i = 2,3,..,5,

Vi

(И)

У? V-

Коэффициент значимости для критерия Vx (KH3Vi) равняется:

2,2

К,

= 0,41

tH3Vl 2,2 + 1,4 + 0,9 + 0,5 + 0,3 Коэффициент значимости для критерия V2 (КНзу2) равняется:

1,4

КНзУ->

= 0,26

'2	2,2 + 1,4 + 0,9 + 0,5 + 0,3

Коэффициент значимости для критерия V3 (КнзУз) равняется:

К

0,9

нзУ-,

2,2 + 1,4 + 0,9 + 0,5 + 0,3

= 0,16

| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ДП 158МЗ.П00.00.000 ПЗ

лист

vi

Коэффициент значимости для критерия V4 (КнзУз) равняется:

= 0,09

К,

0,5

LH3V4 2,2 + 1,4 + 0,9 + 0,5 + 0,3 Коэффициент значимости для критерия V5 (КнзУз) равняется:

0,3

KH3Vc = ~ - . „ , .	—т~- = 0,05

'5	2,2 + 1,4 + 0,9 + 0,5 + 0,3

При суммировании коэффициентов значимости критериев V\ ... V5 была получена единица, что свидетельствует о выполнении условия.

Количественная оценка уровня (качества) научного (научно-технического) результата (Кк), полученного в курсовой работе, рассчитывается по формуле:

Кк - (0,41 ■ 4) + (0,26 ■ 5) + (0,16 ■ 3) + (0,13 • 4) 4- (0,04 • 3) = 4,06

Максимально возможное значение комплексного коэффициента качества (достигнутого уровня результата дипломного проекта), взвешенного по всем учитываемым критериям, равно 5, а в общем случае равно Кк). Чем ближе значение Кк к 5, тем выше научная (научно-техническая) результативность дипломного проекта. Если Кк больше 3, то можно считать, что полученные в курсовой работе результаты соответствуют современным требованиям. Если Кк меньше 3, то можно считать, что выполненный дипломный проект не удовлетворяет по уровню качества разработок современным требованиям.

Кк ровняется 4,06, что соответствует достаточно высокой научной (научно-технической) результативности.

Научно-техническая продукция (НТП) трактуется как научный и/или научно-технический результат, в том числе результат интеллектуальной деятельности, предназначенный для реализации. То есть определяющим свойством НТП является возможность последующего вовлечения в товарный оборот или производственный цикл.

| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ДП 158МЭ.11.00.00.000 ПЗ

лист

65

Научно-техническая продукция — это продукт научных исследований, который воплощается, прежде всего, в определенных научно-технических знаниях, и только затем полученные знания претворяются в конкретный продукт через материальное производство. Знание получает свое выражение через

- Охрана труда

При написании дипломного проекта на тему «Выбор оборудования для проведения функционального контроля качества» мною были рассмотрены следующие вопросы охраны труда.

Охрана труда изучает условия возникновения и причины производственных травм и заболеваний работающих, аварий, пожаров, взрывов, разрабатывает мероприятия по их предупреждению, созданию здоровых и безопасных условий труда. Охрана труда (ОТ) - система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационные, технические, психофизиологические, реабилитационные и иные мероприятия и средства. Техника безопасности (ТБ) - комплекс организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих или уменьшающих воздействие на работающих ОПФ.

Создание безопасных и безвредных условий труда на производстве является общегосударственной задачей и предметом особого внимания управленческих и профсоюзных органов Республики Беларусь. Закон Республики Беларусь «Об охране труда» нацеливает работодателей на профилактику травматизма и обеспечение здоровых и безопасных условий труда для всех работающих.

Отдел охраны труда является самостоятельным структурным подразделением филиала и руководствуется действующим законодательством Республики Беларусь, приказами, указаниями руководства ОАО «Интеграл» - управляющая компания холдинга «Интеграл» и вышестоящих организаций, требованиями международных стандартов и другими техническими нормативными актами.

В состав отдела охраны труда входят структурные подразделения: сектор технического надзора, техники безопасности, надзора за соблюдением правил эксплуатации оборудования.

|  |  |  |  |  | ДП 158М3.11.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 67 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

Отдел охраны труда подчиняется заместителю главного инженера по охране труда.

Все работники завода, а также командированные, учащиеся и студенты, выполняющие какие-либо работы на территории завода, проходят инструктажи по охране труда:	вводный, первичный на рабочем месте, повторный,

внеплановый и целевой. Обучение проводит служба охраны труда либо непосредственный руководитель.

К самостоятельной работе на участке функционального контроля допускаются лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по результатам медицинского осмотра, прошедшие инструктаж по охране труда и пожарной безопасности с записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте; имеющие первую группу по электробезопасности; изучившие на рабочем месте безопасные приемы выполнения операции, прошедшие производственное обучение и аттестацию в квалификационной комиссии и имеющие удостоверение на право работы с химическими веществами.

5.1 Электробезопасность

Все действующие установки (ЭМ-6190А и РТ-308) на участке функционального контроля качества находятся под напряжением.

Причины поражения электрическим током человека: обрыв кабелей и проводов; прикосновения к открытым токоведущим частям установки; статическое электричество; повреждение изоляции токоведущих частей; нарушение техники безопасности при работе с электрооборудованием.

Ток через человека может протекать в таких местах, как голова-рука, руки- ноги, голова-ноги, рука-рука.

Для предупреждения поражения электрическим током оператор и наладчик перед началом работы проводят осмотр на наличие и надежность защитного заземления. При обнаружении неисправности к работе не приступает, сообщает

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ.11.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 68 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

мастеру об неисправности.

В соответствии с ГОСТ 12.1.009 — 76 ССБТ «Электробезопасность. Термины и определения» в качестве средств и методов защиты от поражения электрическим током работников применяют коллективные и индивидуальные средства защиты в электроустановках и устанавливаются в соответствии с постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 о 209 «Об утверждении Инструкции о порядке обеспечения работников средствами индивидуальной защиты» в ред. От 27.06.2019 № 30.

К коллективным относятся:

-защитные ограждения

-заземление, зануление и отключение корпусов электрооборудования, которые могут быть под напряжением -предупредительные плакаты -автоматические воздушные выключатели

Индивидуальные средства защиты от электрического тока разделяются на изолирующие (основные и дополнительные), ограждающие и предохранительные.

Основные изолирующие защитные средства обладают изоляцией, способной длительно выдерживать рабочее напряжение электроустановки, и поэтому ими разрешается касаться токоведущих частей, находящихся под напряжением.

В электроустановках до 1000 В - диэлектрические перчатки, изолирующие штанги, изолирующие и электроизмерительные клещи, слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками, а также указатели напряжения.

В электроустановках выше 1000 В - изолирующие штанги, изолирующие и электроизмерительные клещи, указатели напряжения, а также средства для ремонтных работ под напряжением вышел 1000 В.

Дополнительные изолирующие защитные средства не способны выдержать рабочее напряжение электроустановки. Они усиливают защитное действие основных изолирующих средств, вместе с которыми они должны применяться.

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ.11.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 69 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

К дополнительным изолирующим средствам относятся:

-в электроустановках до 1000 В - диэлектрические галоши и ковры, а также изолирующие подставки;

-в электроустановках выше 1000 В - диэлектрические перчатки, боты и ковры, а также изолирующие подставки.

Ограждающие защитные средства предназначены для временного ограждения токоведущих частей и предупреждения ошибочных операций с коммутационными аппаратами. К ним относятся:	временные переносные

ограждения — щиты и ограждения-клетки, изолирующие накладки, временные переносные заземления и предупредительные плакаты.

Предохранительные защитные средства предназначены для индивидуальной защиты работающих от световых, тепловых и других воздействий. К ним относятся: защитные очки, специальные рукавицы, защитные каски, противогазы, предохранительные монтерские пояса, страховочные канаты, монтерские когти, индивидуальные экранирующие комплекты и переносные экранирующие устройства.

Весь персонал должен проходить периодическую проверку знаний по электробезопасности, правил пожарной безопасности (ППБ) одновременно с проверкой знаний ТИПА, локальных ТИПА, относящихся к эксплуатации электроустановок в объеме требований, предъявляемых к должности профессии.

Требования для присвоения (подтверждения) группы по электробезопасности II и последующих групп и минимальный стаж работы в электроустановках для персонала организации изложены в (приложении В) ТКП 427-2012	(02230) «Правила техники безопасности при эксплуатации

электроустановок».

В соответствии с требованиями 4.2.38 ТКП 181-2009 (02230) «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (далее - ТКП-181) присвоение (подтверждение) группы по электробезопасности должно проводиться в комиссии, состав которой не менее 3 чел.:

|  |  |  |  |  | ДП 158М3.11.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 70 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

-главного инженера или руководителя предприятия (председатель); -государственного инспектора по энергетическому надзору;

-представителя отдела охраны труда (или комитета профсоюза предприятия).

Работникам, получившим при очередной проверке знаний неудовлетворительную оценку, назначается повторная проверка в срок не позднее 1 месяца со дня последней проверки. Срок действия удостоверения для работника, получившего неудовлетворительную оценку, автоматически продлевается до срока, назначенного комиссией для второй проверки, если нет записанного в журнал проверки знаний специального решения комиссии о временном отстранении работника от работы в электроустановках. Если работник два раза подряд получает неудовлетворительную оценку при повторной проверке знаний, он отстраняется от работы в электроустановках.

Внеочередная проверка знаний лиц электротехнического персонала по вопросам охраны труда проводится в следующих случаях:

-при переводе на другую работу;

-при введении в действие новых нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, соблюдение которых обязательно для данной должности (профессии);

-по требованию вышестоящей организации, решению руководителя организации или лица, ответственного за электрохозяйство, при выявлении нарушений требований настоящих Межотраслевых правил, иных нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области электробезопасности;

-по требованию органов государственного энергетического контроля и других органов государственного надзора.

Для работы на установках ЭМ-6190А и РТ-308 допускается персонал имеющий II и III группы по электробезопасности. Для обслуживания и ремонта допускается персонал с IV группы допуска.

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ.11.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 71 |
| Изм. | Лист | №докум. | Подпись | Дата |  |  |

5.2 Пожарная безопасность

Участок функционального контроля относится к категории В помещений по пожароопасности.

На входе и выходе с участка размещен план эвакуации.

Общий телефон вызова пожарной службы 101 или 112.

Согласно СНБ 2.02.01-98 «Пожарно-техническая классификация зданий, строительных конструкций и материалов» участок функционального контроля относится ко II степени огнестойкости.

На участке имеется 2 порошковых огнетушителя, один висит на стене, возле входа на участок, на расстоянии 1.5 метра от пола, а один стоит на тумбе возле выхода в техническое помещение.

На производстве, к которому относится участок функционального контроля создана добровольная пожарная дружина из 15 человек. Основными задачами добровольной пожарной дружины являются:

-контроль соблюдения противопожарного режима;

-проведение разъяснительной работы среди работников по соблюдению противопожарного режима на рабочем месте;

-надзор за исправностью средств пожаротушения;

-вызов пожарной службы в случае возникновения пожара.

Установки ЭМ-6190А и РТ-308 на участке функционального контроля находятся под напряжением, нарушение правил охраны труда при работе может привести к несчастному случаю. Для этого необходимо строгое соблюдение техники безопасности на производстве, знание и соблюдение правил охраны труда.

Установки ЭМ-6190А и РТ-308 безопасны для работы так как имеют малое энергопотребление (230 В) и в случае возникновения серьезных неполадок автоматически отключаются от сети с помощью автоматических выключателей.

|  |  |  |  |  | ДП 158М3.11.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 72 |
| Изм. | Лист | №докум. | Подпись | Дата |  |  |

Заключение

В ходе дипломного проектирования необходимо было выбрать наиболее эффективное оборудование для проведения функционального контроля кристаллов. В процессе работы над дипломным проектом был изучен функциональный контроль и его методы, а также оборудование для проведения функционального контроля.

В экспериментальной части дипломного проектирования проводилось сравнение зондовых установок ЭМ-6190А и РТ-308 по результатам измерения электрофизических параметров пластин. Эксперимент состоял из двух этапов. Первый этап заключался в проведении измерения электрофизических параметров пластин. Второй этап заключался в измерении и анализе факторов, влияющих на производительность зондовых установок, участвующих в эксперименте.

Исходя из полученных результатов эксперимента сделан вывод, что обе установки РТ-308 и ЭМ-6190А являются современным решением для проведения функционального контроля, представляя собой полностью автоматизированное оборудование, что существенно уменьшает количество времени необходимое для настройки оборудования перед началом замера пластины.

Однако при общих достоинствах обеих установок наиболее производительной является установка ЭМ-6190А, при которой можно получить более оптимальное решение для измерений электрофизических свойств кристаллов за счет магнитного типа перемещения пластины во время обхода и большей производительностью.

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ. 11.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 73 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

Список используемых источников

- Готра З.Ю. Контроль качества и надёжность микросхем. - М: Радио и связь, 1989.

- Михнюк, Т. Ф. Охрана труда: учебник для студентов высших учебных заведений по специальностям приборостроения, телекоммуникаций, информатики и радиоэлектроники / Т. Ф. Михнюк. - Мн. : ИВЦ Минфина, 2009.

| 3 Семенов Ю.Г. Технология полупроводниковых микроэлектроники. - М: Высшая школа, 1990. | приборов и | изделий |
| --- | --- | --- |
| 4 Интернет-портал [Электронный ресурс]. http://wikipedia.org. - Дата доступа: 10.05.2022. | Режим | доступа: |
| 5 Интернет-портал [Электронный ресурс]. https://moluch.ru/ - Дата доступа: 10.05.2022. | Режим | доступа: |
| 6 Интернет-портал [Электронный ресурс]. https://www.electronics.ru/ - Дата доступа: 11.05.2022. | Режим | доступа: |

7 Интернет-портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.kb- ото.Ьу/- Дата доступа: 12.05.2022.

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ.11.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 74 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

Перечень ТИПА

- ГОСТ 12.1.009 — 76 ССБТ «Электробезопасность. Термины и определения»

- Об охране труда: Закон РБ от 23 июня 2008 г. № 356-3.

- СНБ 2.02.01-98 «Пожарно-техническая классификация зданий, строительных конструкций и материалов»

- Становление министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 30 декабря 2008 г. № 209 об утверждении инструкции о порядке обеспечения работников средствами индивидуальной защиты (в ред. от 27 июня 2019 г. №30)

- ТКП 427 - 2012	(02230) «Правила техники безопасности при

эксплуатации электроустановок».

- ТКП 181-2009	(02239) «Правила технической эксплуатация

электроустановок потребителей)

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ.11.00.00.000ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 75 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |